| СОГЛАСОВАНО Подрядчик _______________ /__________/ | УТВЕРЖДАЮ Генеральный подрядчик ВЕИО – И.О. генерального директора АО «УАЗ» _______________ О.А. Ханыков |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту входной группы и устройству бассейна переливного типа с монтажом технологического оборудования в гостинице Дон по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2Б.

|  | СОСТАВИЛ Начальник ПТО АО «УАЗ» _______________ Г.Л. Науменко |
| --- | --- |

г. Москва

2015г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту входной группы и устройству бассейна переливного типа с монтажом технологического оборудования в гостинице Дон по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2Б.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по текущему ремонту входной группы и устройству бассейна переливного типа с монтажом технологического оборудования в гостинице Дон по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2Б.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Основанием для разработки данного Технического задания являются договоры Генерального подряда с АО «Атомэнергопроект» № 64/2015 и 84/2015. Основной целью проведения комплекса строительно-монтажных работ в помещениях входной группы и устройству бассейна в здании гостиницы «Дон» является реализация утвержденного проекта планировочных решений, явившийся фактом перепланировки и изменения функционального назначения ряда помещений, а также их технического переоснащения согласно новой утвержденной планировке и концепции финишной отделки. В состав работ, помимо демонтажных, общестроительных и отделочных в помещениях входной группы, входят работы по устройству и отделке плавательного бассейна, а также монтажу технологического оборудования.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Состав производимых работ и поставляемые для их выполнения материалы должны соответствовать ведомости физических объемов работ (Раздел 4 настоящего технического задания) и требованиям проектной документации (Приложение №1 к ТЗ). В ходе проведения строительно-монтажных работ предусматривается выполнение следующих видов работ: - выполнение черновых и подготовительных работ в помещениях зала ресторана и кухни на 2-ом этаже, лестнице А, вентиляционной камере и запасном выходе лестницы; - выполнение демонтажных работ в спортивно-оздоровительном комплексе (СОК); - выполнение демонтажных работ в помещениях входной группы, цветника и тамбура; - проведение комплекса общестроительных и отделочных работ по устройству бассейна переливного типа; - монтаж технологического оборудования для бассейна и аксессуаров; - выполнение электромонтажных работ по подключению технологического оборудования бассейна с последующим проведением пусконаладочных работ; - проведение комплекса общестроительных и отделочных работ в помещении парикмахерской; - проведение комплекса общестроительных и отделочных работ в помещении центрального холла и лестницы; - проведение комплекса общестроительных и отделочных работ в лифтовом холле; - проведение комплекса общестроительных и отделочных работ в помещении тамбура; - проведение комплекса общестроительных и отделочных работ в помещении серверной; - проведение комплекса общестроительных и отделочных работ в помещении склада; - проведение комплекса общестроительных и отделочных работ в помещении гардероба; - проведение комплекса общестроительных и отделочных работ в коридоре перед гардеробом; - проведение комплекса общестроительных и отделочных работ в подсобном помещении барменов; - проведение комплекса общестроительных и отделочных работ в санузлах №1 и №2; - выполнение электромонтажных работ внутри помещений входной группы; - выполнение электромонтажных работ в уличной части входной группы; - проведение пусконаладочных работ.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Настоящее техническое задание предусматривает проведение строительно-монтажных работ и монтаж технологического оборудования в гостинице Дон по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2Б.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Технические требования при производстве демонтажных и общестроительных работ. 1. Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства Российской Федерации, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания, а также в соответствии с ППР и принятыми проектными решениями. 2. Производство строительно-монтажных работ должно осуществляться с соблюдением требований нормативно-технических документов, в том числе: - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 3-03.07-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»; - СНиП II-76-78 «Спортивные сооружения»; - ГОСТ Р 53491.1-2009 Бассейны подготовка воды. Общие требования; - СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - И 1.13-07 – Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам и др. 3. Подрядчик гарантирует производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»; - СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». 4. Все применяемые при строительно-монтажных работах материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат. 5. Все используемые при проведении строительно-монтажных работ материалы поставляются силами Подрядчика и за счет Подрядчика. Общие требования к помещению бассейна. - Для размещения закладных элементов системы водоподготовки должны быть обустроены ниши в соответствии с проектной документацией; - Под двигатели насосных агрегатов должны быть изготовлены бетонные основания; - Предусмотреть систему аварийного отвода воды из технического помещения бассейна; - Предусмотреть систему вентиляционных каналов в помещении под оборудование, отверстия Ø50мм, расположенные друг напротив друга на разных высотах. Помещение под оборудование водоподготовки должно быть отапливаемым и вентилируемым. Температура воздуха должна быть не более 30оС, относительная влажность воздуха не должна превышать 60%. Технические требования к выполнению электромонтажных работ: 1. Все работы проводятся в действующей электроустановке. 2. Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011, СНиП 111-4-80, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328); 3. На время проведения строительно-монтажных работ осуществить монтаж временных сетей электроснабжения и освещения. Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с оформлением акта разграничения ЭО. 4. Электромонтажные работы производятся с соблюдением норм и правил: - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». - ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. - «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328); - Другими действующим строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, нормами и правилами РФ. 5. Подключения к действующим сетям и их порядок, в обязательном порядке предварительно согласовывается с эксплуатирующей организацией и выполняются под контролем ее специалистов. 6. Монтаж электрических сетей выполняется с учетом: - новых планировочных решений; - прокладки кабелей в трубах ПВХ с возможностью перетяжки в запотолочном пространстве и конструкциях перегородок; - применения для установки розеток на стенах скрытой проводки, (кабель прокладывается в трубах ПВХ с возможностью перетяжки); - маркировки кабельных линий, распаячных коробок и групп розеток. 7. Проведение испытаний сертифицированной лабораторией, что подтверждается свидетельством о регистрации в Ростехнадзоре. Все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста; 8. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения электромонтажных и пусконаладочных работ, Подрядчик, предоставляет Генеральному подрядчику, подписанные со стороны Подрядчика: - исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития. Все изменения и отступления от проекта должны быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации; - технический отчет по измерениям и испытаниям; - сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия; - акты скрытых работ. Технические требования к электроснабжению бассейна. - Суммарная потребляемая электрическая мощность системы водоподготовки: 29,7 кВт; - Для электроснабжения системы водоподготовки необходимо подвести в техническое помещение бассейна напряжение 220V/380V 50Hz. Подводку электричества выполнить по 5-проводной схеме (3 фазы, нейтраль и заземление); - Линия электроснабжения должна быть оборудована УЗО (устройством защитного отключения). Для монтажа электрооборудования оставить свободные концы проводов электроснабжения не менее 2,5м; - Рекомендуемое расположение точек подвода проводов электроснабжения указано в проектной документации (Приложение №1 к ТЗ, лист 3); - Светильники должны быть оснащены ПДУ. Технические требования к водоснабжению и канализации. - Для начального наполнения ванны необходимо обеспечить подачу в техническое помещение воды питьевого качества; - Для подпитки бассейна подвести водопроводную линию Ø40мм (трубопровод подачи воды должен заканчиваться запирающим шаровым краном или вентилем с подключением 1 1/4”); - Предусмотреть сбросной коллектор, принимающий и отводящий воду при опорожнении бассейна и после промывки фильтра. Для подключения системы водоподготовки к системе водоотвода канализационная ветка должна заканчиваться раструбом Ø50мм для каждой бочки и раструбом Ø50мм для аварийной откачки воды; - Рекомендуемое расположение точки подвода сбросного коллектора Ø110мм указано в проектной документации (Приложение №1 к ТЗ, лист 3); - Потребляемая электрическая мощность системы водоподготовки – 24 кВт.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

1. Оформление ППР должно выполняться в соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. При оформлении ППР необходимо учитывать НТД в соответствии с Подразделом 3.1. настоящего технического задания.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

  - Ведомость объемов работ. Проведение черновых и подготовительных работ по текущим ремонтам ресторана на 2-м этаже, лестниц А. запасной выход лестница здания гостиницы «Дон» по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2б.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЛЕСТНИЦА А |  |  |  |
| Подраздел: Стены |  |  |  |
| 1 | Расчистка от старой краски | м2 | 100,5 |
| 2 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг | п.м. | 24,0 |
| 3 | Разборка кирпичных стен | м3 | 2,15 |
| Подраздел: Потолок |  |  |  |
| 4 | Разборка монолитных перекрытий железобетонных | м3 | 3,43 |
| 5 | Разборка стальных балок перекрытий | шт. | 3 |
| ЗАЛ РЕСТОРАНА И ПОМЕЩЕНИЯ КУХНИ |  |  |  |
| Подраздел: Потолок |  |  |  |
| 6 | Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) | м2 | 213,0 |
| 7 | Демонтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 0,0847 |
| 8 | Разборка подшивки потолков из фанеры | м2 | 69,9 |
| 9 | Расчистка от старой краски | м2 | 273,0 |
| Подраздел: Витражи |  |  |  |
| 10 | Демонтаж витражей в комплекте | м2 | 269,8 |
| 11 | Разборка монолитных перекрытий железобетонных -демонтаж перемычек | м3 | 1,42 |
| 12 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | м2 | 22,8 |
| Подраздел: Колонны |  |  |  |
| 13 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 | 32,7 |
| 14 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | м2 | 32,7 |
| Подраздел: Стены |  |  |  |
| 15 | Демонтаж вентиляционных решеток площадью в свету до 0,5 м2 | шт. | 12 |
| 16 | Демонтаж пожарного шкафа | шт. | 2 |
| 17 | Снятие обоев простых и улучшенных | м2 | 198,0 |
| 18 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 | 328,58 |
| 19 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | м2 | 328,58 |
| 20 | Демонтаж короба из ГВЛ | м2 | 8,0 |
| 21 | Разборка кирпичных стен - шахта | м3 | 2,29 |
| 22 | Разборка кирпичных стен - стены и перегородки | м3 | 49,11 |
| 23 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 | 85,4 |
| 24 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | м2 | 85,4 |
| 25 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | м2 | 11,396 |
| 26 | Разборка кирпичных стен | м3 | 5,48 |
| ПОМЕЩЕНИЯ КУХНИ |  |  |  |
| Подраздел: Полы |  |  |  |
| 27 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 185,7 |
| 28 | Разборка покрытий полов цементных | м2 | 142,27 |
| 29 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | п.м. | 20,8 |
| 30 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | м2 | 17,0 |
| ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ |  |  |  |
| Подраздел: Полы |  |  |  |
| 31 | Демонтаж сцены (из кирпича) | м3 | 6,4 |
| 32 | Демонтаж клумбы (из кирпича) | м3 | 1,36 |
| 33 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | п.м. | 89,72 |
| 34 | Разборка покрытий полов паркетных | м2 | 493,8 |
| 35 | Разборка покрытий полов цементных | м2 | 246,9 |
| Подраздел: Проемы |  |  |  |
| 36 | Снятие наличников | п.м. | 208,8 |
| 37 | Снятие дверных полотен | м2 | 32,8 |
| 38 | Демонтаж дверных коробок | шт. | 20 |
| ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА |  |  |  |
| Подраздел: Проемы |  |  |  |
| 39 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | м3 | 0,95 |
| ЗАПАСНОЙ ВЫХОД ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |
| Подраздел: Потолок |  |  |  |
| 40 | Расчистка от старой краски | м2 | 89,4 |
| Подраздел: Окна |  |  |  |
| 41 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | м2 | 15,5 |
| Подраздел: Стены |  |  |  |
| 42 | Расчистка от старой краски | м2 | 160,15 |
| Подраздел: Двери |  |  |  |
| 43 | Снятие наличников | п.м. | 22,0 |
| 44 | Снятие дверных полотен | м2 | 3,8 |
| 45 | Демонтаж дверных коробок | шт. | 2,0 |
| Подраздел: Полы |  |  |  |
| 46 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 38,0 |
| 47 | Разборка покрытий полов цементных | м2 | 38,0 |

  - Ведомость объемов работ. Проведение черновых и подготовительных работ по текущим ремонтам помещений под спортивно-оздоровительный комплекс в гостинице "Дон" по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2б.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел: Потолки |  |  |  |
| 1 | Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 110,3 |
| 2 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | м3 | 6,102 |
| 3 | Демонтаж потолков реечных алюминиевых | м2 | 37,7 |
| 4 | Расчистка от старой краски | м2 | 350,44 |
| Раздел: Стены, перегородки |  |  |  |
| 5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 | 318,2 |
| 6 | Демонтаж вентиляционных решеток | шт. | 26 |
| 7 | Снятие обоев простых и улучшенных | м2 | 100,9 |
| 8 | Демонтаж пожарного шкафа | шт. | 2 |
| 9 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | м2 | 119,0 |
| 10 | Демонтаж барных стоек | м2 | 21,8 |
| 11 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | м2 | 29,8 |
| 12 | Демонтаж перегородки из ГВЛ | м2 | 60,66 |
| 13 | Демонтаж облицовки стен (облицовка по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623)) | м2 | 214,2 |
| 14 | Разборка кирпичных стен | м3 | 64,8 |
| 15 | Расчистка от старой краски | м2 | 243,5 |
| Раздел: Проемы, витражи |  |  |  |
| 16 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | м2 | 147,32 |
| 17 | Демонтаж ПВХ витражей в комплекте | м2 | 11,76 |
| 18 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 | 2,52 |
| 19 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | м3 | 0,9 |
| Раздел: Двери |  |  |  |
| 20 | Демонтаж металлического дверного блока | м2 | 1,89 |
| 21 | Снятие наличников | п.м. | 134,4 |
| 22 | Снятие дверных полотен | м2 | 46,59 |
| 23 | Демонтаж дверных коробок | шт. | 27,0 |
| Раздел: Полы |  |  |  |
| 24 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | п.м. | 25,3 |
| 25 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | м2 | 134,7 |
| 26 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 323,1 |
| 27 | Разборка покрытий полов цементных | м2 | 404,4 |
| Раздел: Демонтаж оборудования |  |  |  |
| 28 | Демонтаж. Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т | шт. | 14 |
| 29 | Демонтаж. Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,7 т | шт. | 9 |
| 30 | Демонтаж. Вентилятор радиальный массой до 0,6 т | шт. | 1 |
| 31 | Демонтаж. Вентилятор радиальный массой до 0,2 т | шт. | 2 |
| 32 | Демонтаж. Вентилятор радиальный массой до 0,05 т | шт. | 2 |
| 33 | Демонтаж. Вентилятор радиальный массой до 0,12 т | шт. | 2 |
| 34 | Демонтаж. Вентилятор радиальный массой до 0,4 т | шт. | 3 |
| Раздел: Котлован под бассейн |  |  |  |
| 35 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 21,2 |
| 36 | Разборка монолитных перекрытий железобетонных | м3 | 15,84 |
| 37 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 15,84 |
| 38 | Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2 | м3 | 107,3 |

  - Ведомость объемов работ. Выполнение демонтажных работ входной группы, цветника и тамбура гостиницы "Дон" по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2б.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВХОДНАЯ ГРУППА |  |  |  |
| Подраздел: Наружные работы - крыльцо, цветник, фасад и пр. |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | м3 | 44,6 |
| 2 | Разборка бетонных фундаментов | м3 | 67,2 |
| 3 | Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | м2 | 310,3 |
| 4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 72,0 |
| 5 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | м3 | 120,0 |
| 6 | Разборка ступеней на сплошном основании | п.м. | 18,6 |
| 7 | Разборка покрытий полов цементных | м2 | 310,3 |
| 8 | Разборка ливнестока | п.м. | 8,0 |
| 9 | Разборка вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита с устройством теплоизоляционного слоя | м2 | 312,0 |
| 10 | Демонтаж входного козырька | м3 | 1,6 |
| 11 | Демонтаж каркаса навеса | т | 0,586 |
| 12 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 195,0 |
| 13 | Разборка кирпичных стен | м3 | 20,8 |
| 14 | Разборка монолитных перекрытий бетонных | м3 | 6,236 |
| 15 | Разборка покрытий из керамзита | м3 | 3,84 |
| Подраздел: Внутренние работы - холл 1-го этажа до лифтов |  |  |  |
|  | Стены |  |  |
| 16 | Разборка кирпичных стен | м3 | 3,482113 |
|  | Потолок | м3 |  |
| 17 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | м3 | 22,7045 |
| 18 | Демонтаж потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 115,8 |
| 19 | Разборка монолитных перекрытий бетонных | м3 | 4,5 |
| Подраздел: Входной тамбур |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |
| 20 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | м2 | 40,5 |
|  | Потолок | м2 |  |
| 21 | Демонтаж потолков реечных алюминиевых | м2 | 30,0 |
|  | Стены | м2 |  |
| 22 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | м2 | 44,5 |
|  | Полы | м2 |  |
| 23 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 30,0 |
| 24 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | п.м. | 3,0 |

4.4. Ведомость объемов работ. Выполнение работ по устройству бассейна переливного типа с монтажом технологического оборудования в гостинице "Дон" по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2б.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| УСТРОЙСТВО ПЕРЕЛИВНОЙ ЕМКОСТИ ДЛЯ БАССЕЙНА |  |  |  |
| Подраздел: Дно переливной емкости |  |  |  |
| 1 | Устройство песчаного основания под фундамент | м3 | 0,87 |
| 2 | Устройство щебеночного основания под фундамент | м3 | 1,74 |
| 3 | Устройство выравнивающего основания из бетона класса В30 (М400) | м3 | 0,058 |
| 4 | Устройство днища переливной емкости | м3 | 1,78 |
| 4.1 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | т | 0,1442 |
| 4.2 | Бетон класса В15 (М200) | м3 | 1,78 |
| Подраздел: Стены переливной емкости |  |  |  |
| 5 | Устройство железобетонных стен переливной емкости | м3 | 2,24 |
| 5.1 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | т | 0,2491 |
| 5.2 | Бетон класса В30 (М400) | м3 | 2,24 |
| Подраздел: Отделочные работы переливной емкости |  |  |  |
| 6 | Устройство обмазочной гидроизоляции боковых бетонных поверхностей двухкомпонентным полимерцементным составом типа MASTERSEAL 588 (или аналог) | м2 | 115,2 |
| 7 | Штукатурка поверхности чаши бассейна штукатурной смесью «Ротбанд» | м2 | 115,2 |
| 8 | Покрытие поверхностей стен полимерной грунтовкой глубокого проникновения типа Праймер Г (Primer G) за 1 раз (или аналог) | м2 | 115,2 |
| 9 | Облицовка поверхностей стен чаши бассейна керамической плиткой типа Мозаика Domily Painting Series P101B 30х30 (или аналог) с последующей затиркой швов | м2 | 115,2 |
| Монтаж оборудования |  |  |  |
| Подраздел: Закладное оборудование |  |  |  |
| 10 | Монтаж донных трапов 13 м3/ч, квадратных из ABS-пластика под бетон, 2" ВР, производитель IML, артикул А014 (или аналог) | шт. | 2 |
| 11 | Монтаж форсунок | шт. | 8 |
| 11.1 | Форсунка донная PADF2825V (или аналог) из ABS-пластика, винтовое соединение | шт. | 6 |
| 11.2 | Форсунка стеновая 1 1/2" АТ 03.01 | шт. | 1 |
| 11.3 | Форсунка для подключения пылесоса 1 1/2" под плитку | шт. | 1 |
| 11.4 | Заглушка к форсунке пылесоса, артикул ФП.001.0 | шт. | 1 |
| 12 | Прокладка водопроводных трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д=50мм | п.м. | 42 |
| 12.1 | Труба ПВХ с раструбом Д=50 мм, толщиной стенки 2,4 мм, соединение клеевое | п.м. | 42 |
| 12.2 | Отвод 90о ПВХ Д=50 мм, соединение клеевое | шт. | 10 |
| 12.3 | Муфта переходная ПВХ 40/50 | шт. | 1 |
| 13 | Прокладка водопроводных трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д=63мм | п.м. | 9 |
| 13.1 | Труба ПВХ с раструбом Д=63 мм, толщиной стенки 2,4 мм, соединение клеевое | п.м. | 9 |
| 13.2 | Отвод 90о ПВХ Д=63 мм, соединение клеевое | шт. | 6 |
| 13.3 | Отвод 45о ПВХ Д=63 мм, соединение клеевое | шт. | 10 |
| 13.4 | Ниппель ПВХ для соединения труб Д=63/75-2 дюйма | шт. | 2 |
| 14 | Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ (или аналог) | п.м. | 51,0 |
| 14.1 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм | п.м. | 42 |
| 14.2 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм | п.м. | 9 |
| 15 | Монтаж лицевой части противотока XENOZONE (или аналог) 75 м3, артикул: PRVAR0003 | шт. | 1 |
| 16 | Монтаж распаячных коробок РА15861 из белого ABS пластика, со степенью пылевлагозащищенности IP55, с тремя резьбовыми выходами | шт. | 3 |
| 17 | Монтаж настенных светильников | шт. | 6 |
| 17.1 | Прожектор из нержавеющей стали (300Вт/12В) (плитка) Pahlen (или аналог) | шт. | 3 |
| 17.2 | Лампа (LED) PAR-LED546HC, 30 Вт, 12В (или аналог) | шт. | 3 |
| Подраздел: Перелив |  |  |  |
| 18 | Устройство опорного профиля решетки перелива | п.м. | 26 |
| 18.1 | Опорный профиль решетки из ABS-пластика | п.м. | 26 |
| 18.2 | Модуль решетки перелива из ABS-пластика 195 мм | п.м. | 26 |
| 18.3 | Угловой элемент лотка перелива, из белого АВS-пластика, размер 195×35мм , 90о. | шт. | 4 |
| 19 | Прокладка водопроводных трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д=50мм | п.м. | 63 |
| 19.1 | Труба ПВХ с раструбом Д=50 мм, толщиной стенки 2,4 мм, соединение клеевое | п.м. | 63 |
| 19.2 | Отвод 45о ПВХ Д=50 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог) | шт. | 28 |
| 19.3 | Отвод 90о ПВХ Д=50 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог) | шт. | 11 |
| 19.4 | Тройник 90о ПВХ Д=50 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог) | шт. | 12 |
| 19.5 | Ниппель Д=40/50-1 1/2”, производитель TECNO PLASTIC (Италия), материал ПВХ, давление до 1,6 МПа (или аналог) | шт. | 1 |
| 19.6 | Втулка переходная диаметр 50/63, производитель TECNO PLASTIC (Италия), материал ПВХ, давление до 1,6 МПа (или аналог) | шт. | 1 |
| 20 | Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ (или аналог) | п.м. | 63,0 |
| 20.1 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ (или аналог) толщиной 13 мм, диаметром 54 мм | п.м. | 63 |
| 21 | Монтаж донных трапов 13 м3/ч, квадратных из ABS-пластика под бетон, 2" ВР, производитель IML, артикул А014 (или аналог) | шт. | 2 |
| 22 | Монтаж расширительного компенсационного бака (2,0х2,0х1,4 5/5/8 мм) | шт. | 1 |
| Подраздел: Гидравлическое оборудование |  |  |  |
| 23 | Монтаж песчаных фильтров с клапаном KS650 (16м3/ч) (или аналог) | шт. | 2 |
| 24 | Засыпка в фильтры кварцевого песка фракцией 0,45 -0,8мм (25 кг мешок) | шт. | 14 |
| 25 | Монтаж насосов | шт. | 5 |
| 25.1 | Насос с префильтром для бассейна STP100 10 м3/ч, 0,75 кВт, 220 В | шт. | 2 |
| 25.2 | Дренажный насос погружной Speroni TS 400/S (или аналог) | шт. | 1 |
| 25.3 | Циркуляционный насос Wester WCP 25-40G (или аналог) | шт. | 2 |
| 26 | Монтаж оборудования (станция дозирования химреагентов, блок дозирования против водорослей, обезжириватель) | шт. | 4 |
| 26.1 | Станция автоматического дозирования химреагентов ph/Cl MICRODOS(пр-во Италия) (или аналог) | шт. | 1 |
| 26.2 | Блок автоматического дозирования средств против водорослей MP1-TIMER MICRODOS(пр-во Италия) (или аналог) | шт. | 1 |
| 26.3 | УФ-обеззараживатель BLUE LAGOONE UV-C TIMER 40 Вт (пр-во Нидерланды) (или аналог) | шт. | 2 |
| 26.4 | Экви-минус, жидкое средство для понижения РН воды, производитель Маркопул Кемиклс (Россия), канистра 30 л., артикул 109110 | шт. | 1 |
| 26.5 | Эмовекс - жидкий хлор, производитель Маркопул Кемиклс (Россия), канистра 30 л., артикул 6303 | шт. | 1 |
| 26.6 | Альгитин непенящийся, быстродействующее жидкое средство для уничтожения водорослей, производитель Маркопул Кемиклс (Россия), канистра 10 л. | шт. | 1 |
| 27 | Монтаж теплообменников HI-FLOW (40 кВт) Pahlen (Швеция) арт.1393 (или аналог) | шт. | 2 |
| 28 | Монтаж электронагревателей Pahlen с датчиком потока 12 кВт, артикул:141603-02 (или аналог) | шт. | 2 |
| 29 | Монтаж настенных панелей управления | шт. | 2 |
| 29.1 | Панель управления со встроенным трансформатором 100 Вт, артикул:YAQ-02 (или аналог) | шт. | 1 |
| 29.2 | Пульт управления бассейном (Модель ШСУБ) комплектация-АББ (или аналог0 | шт. | 1 |
| 30 | Прокладка водопроводных трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д=40мм | п.м. | 6 |
| 30.1 | Труба ПВХ с раструбом Д=40 мм, толщиной стенки 2,4 мм, соединение клеевое | п.м. | 6 |
| 30.2 | Кран шаровый ПВХ Д=40 мм производитель TECNO PLASTIC (Италия) (или аналог) | шт. | 1 |
| 31 | Прокладка водопроводных трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д=50мм | п.м. | 18 |
| 31.1 | Труба ПВХ с раструбом Д=50 мм, толщиной стенки 2,4 мм, соединение клеевое | п.м. | 18 |
| 31.2 | Отвод 45о ПВХ Д=50 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог) | шт. | 4 |
| 31.3 | Отвод 90о ПВХ Д=50 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог) | шт. | 20 |
| 31.4 | Тройник 90о ПВХ Д=50 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог) | шт. | 6 |
| 31.5 | Переход 50/63 серый, производитель TECNO PLASTIC (Италия), материал ПВХ, соединение клеевое (или аналог) | шт. | 6 |
| 31.6 | Кран шаровый ПВХ Д=50 мм производитель TECNO PLASTIC (Италия) (или аналог) | шт. | 25 |
| 32 | Прокладка водопроводных трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д=63мм | п.м. | 21 |
| 32.1 | Труба ПВХ с раструбом Д=63 мм, толщиной стенки 2,4 мм, соединение клеевое | п.м. | 21 |
| 32.2 | Отвод 90о ПВХ Д=63 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог) | шт. | 18 |
| 32.3 | Тройник 90о ПВХ Д=63 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог) | шт. | 14 |
| 32.4 | Кран шаровый ПВХ Д=63 мм производитель TECNO PLASTIC (Италия) (или аналог) | шт. | 3 |
| 32.5 | Кран обратный ПВХ Д=63 мм производитель TECNO PLASTIC (Италия) (или аналог) | шт. | 3 |
| 33 | Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ (или аналог) | п.м. | 39,0 |
| 33.1 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ (или аналог) толщиной 13 мм, диаметром 54 мм | п.м. | 18,0 |
| 33.2 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ (или анлог) толщиной 13 мм, диаметром 60 мм | п.м. | 21,0 |
| 34 | Установка электромагнитного клапана SMART HYDRODYNAMIC SYSTEMS модель SG 55325 (или аналог) с диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 2 |
| 35 | Монтаж системы автодолива и поддержания уровня воды в бассейне | шт. | 1 |
| Подраздел: Аттракционы |  |  |  |
| 36 | Монтаж насоса Poolsystems BTP3000 (380V, 60м3/ч, без префильтра) - насосная часть противотока (или аналог) | шт. | 1 |
| 37 | Монтаж настенного пульта управления противотоком АР-380 (или аналог) | шт. | 1 |
| 38 | Прокладка водопроводных трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д=63мм | п.м. | 3,0 |
| 38.1 | Труба ПВХ с раструбом Д=63 мм, толщиной стенки 2,4 мм, соединение клеевое | п.м. | 3,0 |
| 38.2 | Отвод 90о ПВХ Д=63 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог) | шт. | 2 |
| 38.3 | Отвод 45о ПВХ Д=63 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог) | шт. | 2 |
| 38.4 | Кран шаровый ПВХ Д=63 мм производитель TECNO PLASTIC (Италия) (или аналог) | шт. | 1 |
| 39 | Прокладка водопроводных трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д=75мм | п.м. | 3,0 |
| 39.1 | Труба ПВХ с раструбом Д=75 мм, толщиной стенки 2,4 мм, соединение клеевое | п.м. | 3,0 |
| 39.2 | Отвод 90о ПВХ Д=75 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог) | шт. | 2 |
| 39.3 | Отвод 45о ПВХ Д=75 мм, производитель TECNO PLASTIC (Италия), соединение клеевое, давление до 1,6 МПа (или аналог) | шт. | 2 |
| 39.4 | Кран шаровый ПВХ Д=75 мм производитель TECNO PLASTIC (Италия) (или аналог) | шт. | 1 |
| 39.5 | Кольцо переходное Д=75/63, производитель TECNO PLASTIC (Италия), материал ПВХ, соединение клеевое (или аналог) | шт. | 1 |
| 39.6 | Втулка Д=75, 2 1/2”, производитель TECNO PLASTIC (Италия), материал ПВХ, соединение клеевое (или аналог) | шт. | 1 |
| 40 | Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ (или аналог) | п.м. | 6,0 |
| 40.1 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ (или аналог) толщиной 13 мм, диаметром 60 мм | п.м. | 3,0 |
| 40.2 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ (или аналог) толщиной 13 мм, диаметром 70 мм | п.м. | 3,0 |
| Подраздел: Аксессуары |  |  |  |
| 41 | Монтаж лестниц для спуска в бассейн | шт. | 3 |
| 41.1 | Лестница М204 (4 ступени) или аналог | шт. | 3 |
| 41.2 | Опора фланцевая для лестницы | шт. | 3 |
| 42 | Ручной пылесос для чистки бассейна EMAUX в комплекте с щеткой, шлангом и телескопической штангой (или аналог) | шт. | 1 |
| Подраздел: Электромонтажные работы |  |  |  |
| 43 | Прокладка кабельных линий в гофрированных ПВХ трубах | п.м. | 151 |
| 43.1 | Гофрированные ПВХ трубы, серии FL Ø20мм | п.м. | 140 |
| 43.2 | Провод силовой гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ ПВС 2х4 | п.м. | 32 |
| 43.3 | Провод силовой гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ ПВС 5х2,5 | п.м. | 22 |
| 43.4 | Провод силовой гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ ПВС 4х1,5 | п.м. | 17 |
| 43.5 | Провод силовой гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ ПВС 3х1,5 | п.м. | 40 |
| 43.6 | Провод силовой гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ ПВС 2х1 | п.м. | 10 |
| 43.7 | Провод силовой гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ ПВС 4х4 | п.м. | 10 |
| 43.8 | Провод силовой ПВ3 2,5 мм2 многожильный с изоляцией из ПВХ | п.м. | 20 |
| 44 | Монтаж штепсельных розеток IP55 TM Makel (Макел) Турция (или аналог) | шт. | 8 |
| Подраздел: Прочие работы |  |  |  |
| 45 | Дезинфекция бассейна и переливной емкости | м3 | 72,3 |
| 46 | Устройство круглых отверстий под слив из лотков в стенах диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | шт. | 12 |
| 47 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 | 0,723 |
| Подраздел: Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 48 | Установка контактного теплообмена (утилизационный теплообменник, насосы, система орошения), производительность до 0,5 Гкал/ч | шт. | 1 |
| 49 | Бактерицидная установка обеззараживания производительностью до 5 м3/ч | шт. | 1 |
| 50 | Установка повторного использования воды, производительность до 1000 м3/сут | шт. | 1 |

  - Ведомость объемов работ. Проведение текущего ремонта в помещениях 1-го этажа нежилой части Гостиницы «Дон» по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2б.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПОМЕЩЕНИЕ ПАРИКМАХЕРСКОЙ |  |  |  |
| Подраздел: Полы |  |  |  |
| 1 | Устройство бетонного основания из бетона класса В22,5 (М300) | м3 | 7,24 |
| 2 | Устройство арматурного каркаса под бетонное основание из арматурной сетки | м2 | 36,2 |
| 2.1 | Арматурная сетка из проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 36,2 |
| 3 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 20мм | м2 | 36,2 |
| 4 | Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит | м2 | 36,2 |
| 4.1 | Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 36,2 |
| 5 | Устройство плинтуса из керамогранитных плит | п.м. | 27,6 |
| 5.1 | Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 2,898 |
| Подраздел: Стены |  |  |  |
| 6 | Заделка проемов в кирпичных стенах (кладка отдельных участков кирпичных стен) | м3 | 12,67 |
| 7 | Устройство бетонных перегородок высотой до 6м и толщиной до 0,5м | м3 | 3,43 |
| 8 | Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (С 362) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон | м2 | 7,73 |
| 8.1 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем М-125 по ГОСТ 9573-96 | м3 | 0,966 |
| 9 | Облицовка поверхности стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) двумя слоями с оконным проемом | м2 | 86,78 |
| 10 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 55 |
| 11 | Наклеивание на поверхность стен штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2 | м2 | 86,78 |
| 12 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности стен под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 86,78 |
| 13 | Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 86,78 |
| 14 | Окраска поверхности стен водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог) | м2 | 86,78 |
| Подраздел: Потолок |  |  |  |
| 15 | Устройство одноуровневых подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (П 213) | м2 | 36,2 |
| 16 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 52 |
| 17 | Оклейка поверхности потолков обоями | м2 | 36,2 |
| 18 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности потолков под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 36,2 |
| 19 | Покрытие поверхности потолков акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 36,2 |
| 20 | Окраска поверхности потолков водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог) | м2 | 36,2 |
| ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТОВОГО ХОЛЛА |  |  |  |
| Подраздел: Полы |  |  |  |
| 21 | Устройство бетонного основания из бетона класса В22,5 (М300) | м3 | 2,95 |
| 22 | Устройство арматурного каркаса под бетонное основание из арматурной сетки | м2 | 59,0 |
| 22.1 | Арматурная сетка из проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 59,0 |
| 23 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 20мм | м2 | 59,0 |
| 24 | Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит | м2 | 59,0 |
| 24.1 | Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 60,18 |
| 25 | Устройство плинтуса из керамогранитных плит | п.м. | 25 |
| 25.1 | Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 2,625 |
| Подраздел: Площадка перехода |  |  |  |
| 26 | Демонтаж цементных полов | м2 | 5,72 |
| 27 | Устройство бетонного основания из бетона класса В22,5 (М300) | м3 | 0,96 |
| 28 | Устройство арматурного каркаса под бетонное основание из арматурной сетки | м2 | 4,0 |
| 28.1 | Арматурная сетка из проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 4,0 |
| 29 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 20мм | м2 | 4,0 |
| 30 | Заделка проемов в кирпичных стенах (кладка отдельных участков кирпичных стен) | м3 | 0,2 |
| Подраздел: Стены |  |  |  |
| 31 | Заделка проемов в кирпичных стенах (кладка отдельных участков кирпичных стен) | м3 | 0,96 |
| 32 | Облицовка поверхности стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) двумя слоями с оконным проемом | м2 | 68,16 |
| 33 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 42 |
| 34 | Наклеивание на поверхность стен штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2 | м2 | 68,16 |
| 35 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности стен под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 68,16 |
| 36 | Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 68,16 |
| 37 | Отделка поверхности стен декоративным покрытием | м2 | 68,16 |
| 37.1 | Декоративное покрытие для внутренних работ с металлизированным бархатистым эффектом Декор Gold 8500 Dune 1 (или аналог), в два слоя. | м2 | 68,16 |
| 38 | Покрытие поверхности стен акриловым лаком для камня и кирпича Parade L40 лак (или аналог). Расход 8 —10 м2/л (на 1 слой). | м2 | 68,16 |
| 39 | Монтаж люков под плитку типа «Слава» размером 600×1200мм | шт. | 1 |
| Подраздел: Потолок |  |  |  |
| 40 | Устройство одноуровневых подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (П 213) | м2 | 59,0 |
| 41 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 27,0 |
| 42 | Оклейка поверхности потолков обоями | м2 | 59,0 |
| 43 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности потолков под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 59,0 |
| 44 | Покрытие поверхности потолков акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 59,0 |
| 45 | Окраска поверхности потолков водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог) | м2 | 59,0 |
| ПОМЕЩЕНИЕ ТАМБУРА |  |  |  |
| Подраздел: Полы |  |  |  |
| 46 | Устройство бетонного основания из бетона класса В22,5 (М300) | м3 | 0,8379 |
| 47 | Устройство арматурного каркаса под бетонное основание из арматурной сетки | м2 | 4,41 |
| 47.1 | Арматурная сетка из проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 4,41 |
| 48 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 20мм | м2 | 4,41 |
| 49 | Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит | м2 | 4,41 |
| 49.1 | Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 4,41 |
| 50 | Устройство плинтуса из керамогранитных плит | п.м. | 5,0 |
| 50.1 | Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 0,525 |
| Подраздел: Стены |  |  |  |
| 51 | Облицовка поверхности стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) двумя слоями с оконным проемом | м2 | 21,78 |
| 52 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 19 |
| 53 | Наклеивание на поверхность стен штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2 | м2 | 21,78 |
| 54 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности стен под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 21,78 |
| 55 | Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 21,78 |
| 56 | Окраска поверхности стен водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог) | м2 | 21,78 |
| Подраздел: Потолок |  |  |  |
| 57 | Устройство одноуровневых подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (П 213) | м2 | 4,41 |
| 58 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 5,0 |
| 59 | Оклейка поверхности потолков обоями | м2 | 4,41 |
| 60 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности потолков под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 4,41 |
| 61 | Покрытие поверхности потолков акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 4,41 |
| 62 | Окраска поверхности потолков водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог) | м2 | 4,41 |
| ПОМЕЩЕНИЕ СЕРВЕРНОЙ |  |  |  |
| Подраздел: Полы |  |  |  |
| 63 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 30мм | м2 | 11,88 |
| 64 | Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит | м2 | 11,88 |
| 64.1 | Грунтовка Бетоконтакт (КНАУФ) (или аналог) | м2 | 11,88 |
| 64.2 | Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 11,88 |
| 65 | Устройство плинтуса из керамической плитки | п.м. | 16 |
| 65.1 | Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 1,6 |
| Подраздел: Стены |  |  |  |
| 66 | Штукатурка поверхности стен составом типа «Ротбанд» (КНАУФ) (или аналог) | м2 | 57,0 |
| 67 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 10,0 |
| 68 | Наклеивание на поверхность стен штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2 | м2 | 57,0 |
| 69 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности стен под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 57,0 |
| 70 | Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 57,0 |
| 71 | Окраска поверхности стен водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог) | м2 | 57,0 |
| Подраздел: Потолок |  |  |  |
| 72 | Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 11,88 |
| ПОМЕЩЕНИЕ СКЛАДА |  |  |  |
| Подраздел: Полы |  |  |  |
| 73 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 30мм | м2 | 12,6 |
| 74 | Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит | м2 | 12,6 |
| 74.1 | Грунтовка Бетоконтакт (КНАУФ) (или аналог) | м2 | 12,6 |
| 74.2 | Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 12,6 |
| 75 | Устройство плинтуса из керамической плитки | п.м. | 13,0 |
| 75.1 | Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 1,3 |
| Подраздел: Стены |  |  |  |
| 76 | Очистка поверхности стен от старых обоев | м2 | 32,0 |
| 77 | Штукатурка поверхности стен составом типа «Ротбанд» (КНАУФ) (или аналог) | м2 | 32,0 |
| 78 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 14,0 |
| 79 | Наклеивание на поверхность стен штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2 | м2 | 32,0 |
| 80 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности стен под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 32,0 |
| 81 | Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 32,0 |
| 82 | Окраска поверхности стен водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог) | м2 | 32,0 |
| Подраздел: Потолок |  |  |  |
| 83 | Демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 12,6 |
| 84 | Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 12,6 |
| ПОМЕЩЕНИЕ ГАРДЕРОБА |  |  |  |
| Подраздел: Полы |  |  |  |
| 85 | Устройство бетонного основания из бетона класса В22,5 (М300) | м3 | 0,774 |
| 86 | Устройство арматурного каркаса под бетонное основание из арматурной сетки | м2 | 12,9 |
| 86.1 | Арматурная сетка из проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 12,9 |
| 87 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 20мм | м2 | 12,9 |
| 88 | Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит | м2 | 12,9 |
| 88.1 | Грунтовка Бетоконтакт (КНАУФ) (или аналог) | м2 | 12,9 |
| 88.2 | Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 12,9 |
| 89 | Устройство плинтуса из керамической плитки | п.м. | 14,2 |
| 89.1 | Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 1,4 |
| Подраздел: Стены |  |  |  |
| 90 | Облицовка поверхности стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом | м2 | 50,7 |
| 91 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 12,0 |
| 92 | Наклеивание на поверхность стен штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2 | м2 | 50,7 |
| 93 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности стен под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 50,7 |
| 94 | Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 50,7 |
| 95 | Оклейка поверхности стен обоями под окраску | м2 | 50,7 |
| 96 | Окраска поверхности стен водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог) | м2 | 50,7 |
| Подраздел: Потолок |  |  |  |
| 97 | Устройство одноуровневых подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (П 213) | м2 | 12,9 |
| 98 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 14,2 |
| 99 | Оклейка поверхности потолков обоями | м2 | 12,9 |
| 100 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности потолков под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 12,9 |
| 101 | Покрытие поверхности потолков акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 12,9 |
| 102 | Окраска поверхности потолков водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог) | м2 | 12,9 |
| ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ БАРМЕНОВ |  |  |  |
| Подраздел: Полы |  |  |  |
| 103 | Устройство бетонного основания из бетона класса В22,5 (М300) | м3 | 0,546 |
| 104 | Устройство арматурного каркаса под бетонное основание из арматурной сетки | м2 | 9,1 |
| 104.1 | Арматурная сетка из проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 9,1 |
| 105 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 20мм | м2 | 9,1 |
| 106 | Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит | м2 | 9,1 |
| 106.1 | Грунтовка Бетоконтакт (КНАУФ) (или аналог) | м2 | 9,1 |
| 106.2 | Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 9,1 |
| 107 | Устройство плинтуса из керамической плитки | п.м. | 11,8 |
| 107.1 | Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 1,18 |
| Подраздел: Стены |  |  |  |
| 108 | Облицовка поверхности стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом | м2 | 42,3 |
| 109 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 15,0 |
| 110 | Наклеивание на поверхность стен штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2 | м2 | 42,3 |
| 111 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности стен под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 42,3 |
| 112 | Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 42,3 |
| 113 | Оклейка поверхности стен обоями под окраску | м2 | 42,3 |
| 114 | Окраска поверхности стен водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог) | м2 | 42,3 |
| Подраздел: Потолок |  |  |  |
| 115 | Устройство одноуровневых подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (П 213) | м2 | 9,1 |
| 116 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 11,8 |
| 117 | Оклейка поверхности потолков обоями | м2 | 9,1 |
| 118 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности потолков под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 9,1 |
| 119 | Покрытие поверхности потолков акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 9,1 |
| 120 | Окраска поверхности потолков водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог) | м2 | 9,1 |

  - Ведомость объемов работ. Проведение электромонтажных работ в помещениях 1-го этажа нежилой части Гостиницы «Дон» по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2б.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Электромонтажные работы во входной группе (внутри помещений) |  |  |  |
| 1 | Устройство в бетонных конструкциях стен и полов штроб под прокладку гофрированных ПВХ труб наружным диаметром 20мм | п.м. | 37,4 |
| 2 | Прокладка в проделанных штробах гофрированных ПВХ труб (по ГОСТ Р 50827-95) легкого типа со стальным зондом диаметром 20мм | п.м. | 37,4 |
| 3 | Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового кабеля марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | п.м. | 37,4 |
| 4 | Прокладка гофрированных ПВХ труб (по ГОСТ Р 50827-95) легкого типа со стальным зондом диаметром 20мм | п.м. | 2280 |
| 5 | Прокладка гофрированных ПВХ труб (по ГОСТ Р 50827-95) легкого типа со стальным зондом диаметром 25мм | п.м. | 60 |
| 6 | Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового провода марки ПВСнг-LS 2х0,75мм | п.м. | 810 |
| 7 | Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового кабеля марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | п.м. | 500 |
| 8 | Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового кабеля марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | п.м. | 300 |
| 9 | Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового кабеля марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | п.м. | 550 |
| 10 | Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового кабеля марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | п.м. | 60 |
| 11 | Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового кабеля марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | п.м. | 60 |
| 12 | Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового кабеля марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | п.м. | 60 |
| 13 | Монтаж распределительных щитов ABB AT51 с габаритами 824х324х140мм (на 60 модулей) | шт. | 4 |
| 14 | Монтаж в смонтированных распределительных щитах автоматов «Legrand» серии DX-Standart 1Р (или аналог) 10А | шт. | 20 |
| 15 | Монтаж в смонтированных распределительных щитах автоматов «Legrand» серии DX-Standart 1Р (или аналог) 25А | шт. | 40 |
| 16 | Монтаж в смонтированных распределительных щитах автоматов «Legrand» серии DX-Standart 1Р (или аналог) 32А | шт. | 12 |
| 17 | Монтаж в смонтированных распределительных щитах автоматов «Legrand» серии DX-Standart 1Р (или аналог) 50А | шт. | 12 |
| 18 | Монтаж в смонтированных распределительных щитах автоматов «Legrand» серии DX-Standart 3Р (или аналог) 20А | шт. | 20 |
| 19 | Монтаж в смонтированных распределительных щитах автоматов «Legrand» серии DX-Standart 3Р (или аналог) 25А | шт. | 20 |
| 20 | Монтаж коробок для установки одноклавишных выключателей со скрытой проводкой | шт. | 17 |
| 21 | Монтаж одноклавишных выключателей утопленного типа со скрытой проводкой | шт. | 17 |
| 21.1 | Выключатель одноклавишный с подсветкой «Legrand» Valena (цвет: слоновая кость) арт. 774310 (или аналог) | шт. | 17 |
| 21.2 | Рамка «Legrand» Valena влагозащищенная IP44 одноместная (цвет: слоновая кость) арт. 774350 (или аналог) | шт. | 17 |
| 22 | Монтаж коробок для установки двухклавишных выключателей со скрытой проводкой | шт. | 17 |
| 23 | Монтаж двухклавишных выключателей утопленного типа со скрытой проводкой | шт. | 17 |
| 23.1 | Выключатель двухклавишный с подсветкой «Legrand» Valena (цвет: слоновая кость) арт. 774328 (или аналог) | шт. | 17 |
| 23.2 | Рамка «Legrand» Valena влагозащищенная IP44 одноместная (цвет: слоновая кость) арт. 774350 (или аналог) | шт. | 17 |
| 24 | Монтаж коробок для установки розеток со скрытой проводкой | шт. | 56 |
| 25 | Монтаж штепсельных розеток 20A 2К+3 со шторками, обрамление 80x80мм (цвет: слоновая кость) «Legrand», арт. 055422 (или аналог) | шт. | 56 |
| Электромонтажные работы во входной группе (наружные работы) |  |  |  |
| 26 | Устройство в бетонных конструкциях стен и полов штроб под прокладку гофрированных ПВХ труб наружным диаметром 20мм | п.м. | 26,7 |
| 27 | Прокладка гофрированных ПВХ труб (по ГОСТ Р 50827-95) легкого типа со стальным зондом диаметром 20мм | п.м. | 174 |
| 28 | Затягивание в проложенные ПВХ трубы силового кабеля марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | п.м. | 174 |
| 29 | Монтаж настенных уличных светодиодных светильников, Odeon 357227 wt 15007 Ip 54GLED.iwGW220v (или аналог) | шт. | 5 |
| 30 | Монтаж уличных светильников столбчатого типа 2314/1F, производитель: Odeon Light (или аналог) в комплекте с энергосберегающими лампами TOSHIBA 22W/колба E27 | шт. | 12 |
| 31 | Монтаж сумеречного реле EATON 16А IP20 с креплением на DIN рейку DS-TA/1S. | шт. | 1 |
| Монтаж электротехнических приборов |  |  |  |
| 32 | Монтаж коробок для установки розеток со скрытой проводкой | шт. | 101 |
| 33 | Монтаж штепсельных электрических розеток с заземлением и защитными шторками типа «Legrand» серии Valena (цвет: слоновая кость) арт. 774321 (или аналог) | шт. | 101 |
| 33.1 | Рамка «Legrand» серии Valena (цвет: слоновая кость) арт. 774351 (или аналог) | шт. | 101 |
| 34 | Монтаж коробок для установки одноклавишных выключателей со скрытой проводкой | шт. | 8 |
| 35 | Монтаж одноклавишных выключателей утопленного типа со скрытой проводкой | шт. | 8 |
| 35.1 | Выключатель одноклавишный простой «Legrand» серии Valena (цвет: слоновая кость) арт. 774301 (или аналог) | шт. | 8 |
| 35.2 | Рамка «Legrand» серии Valena одноместная (цвет: слоновая кость) арт. 774351 (или аналог) | шт. | 8 |
| 36 | Монтаж коробок для установки двухклавишных выключателей со скрытой проводкой | шт. | 28 |
| 36.1 | Выключатель двухклавишный простой «Legrand» серии Valena (цвет: слоновая кость) арт. 774305 (или аналог) | шт. | 28 |
| 36.2 | Рамка «Legrand» серии Valena одноместная (цвет: слоновая кость) арт. 774351 (или аналог) | шт. | 28 |
| Монтаж светильников |  |  |  |
| 37 | Монтаж светильников в конструкциях потолков | шт. | 96 |
| 37.1 | Светильник внутреннего освещения. Производитель Uniel, серия Standart. Светодиодные панели круглые - ULP-R240-18/WW SILVER картон (или аналог). | шт. | 65 |
| 37.2 | Светильник внутреннего освещения. Производитель Uniel, серия Standart. Светодиодные панели круглые - ULP-R180-10/WW SILVER картон (или аналог). | шт. | 27 |
| 37.3 | Светильник внутреннего освещения. Производитель Uniel, серия Standart. Светодиодные панели круглые - ULP-R120-6/WW SILVER картон (или аналог). | шт. | 4 |
| 38 | Монтаж светодиодной ленты. Производитель Uniel, ULS-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC12V-14,4W/m-5M-BLUE катушка в герметичной упаковке (или аналог). | п.м. | 25 |
| 39 | Монтаж блоков питания для светодиодных лент. Производитель Uniel, UET-VAG-200A20 12V IP20 2 выхода (или аналог). | шт. | 2 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 40 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ. | линия | 48 |
| 41 | Замер сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт. | 124 |
| 42 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точка | 341 |
| 43 | Однополюсный выключатель напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 60 |
| 44 | Трехполюсный выключатель напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт. | 64 |

  - Ведомость объемов работ. Проведение отделочных работ по текущим ремонтам входной группы (внутренние работы – центральный холл, санузлы и т.д.) в здании гостиницы «Дон» по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2б.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КОРИДОР ПЕРЕД ГАРДЕРОБНОЙ |  |  |  |
| Подраздел: Полы |  |  |  |
| 1 | Устройство бетонного основания из бетона класса В22,5 (М300) | м3 | 0,714 |
| 2 | Устройство арматурного каркаса под бетонное основание из арматурной сетки | м2 | 11,9 |
| 2.1 | Арматурная сетка из проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 11,9 |
| 3 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 20мм | м2 | 11,9 |
| 4 | Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит | м2 | 11,9 |
| 4.1 | Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 11,9 |
| 5 | Устройство плинтуса из керамогранитных плит | п.м. | 10,0 |
| 5.1 | Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 1,05 |
| Подраздел: Стены |  |  |  |
| 6 | Облицовка поверхности стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) двумя слоями с дверным проемом | м2 | 40,5 |
| 7 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 25 |
| 8 | Облицовка поверхности стен керамогранитными плитами Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 19 |
| 9 | Наклеивание на поверхность стен штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2 | м2 | 21,5 |
| 10 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности стен под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 21,5 |
| 11 | Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 21,5 |
| 12 | Отделка поверхности стен декоративным покрытием | м2 | 21,5 |
| 12.1 | Декоративное покрытие для внутренних работ с металлизированным бархатистым эффектом Декор Gold 8500 Dune 1 (или аналог), в два слоя. | м2 | 21,5 |
| 13 | Покрытие поверхности стен акриловым лаком для камня и кирпича Parade L40 лак (или аналог). Расход 8 —10 м2/л (на 1 слой). | м2 | 21,5 |
| Подраздел: Потолок |  |  |  |
| 14 | Устройство одноуровневых подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (П 213) | м2 | 11,9 |
| 15 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 10 |
| 16 | Оклейка поверхности потолков обоями | м2 | 11,9 |
| 17 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности потолков под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 11,9 |
| 18 | Покрытие поверхности потолков акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 11,9 |
| 19 | Окраска поверхности потолков водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог) | м2 | 11,9 |
| САНУЗЛЫ №1 И №2 |  |  |  |
| Подраздел: Полы |  |  |  |
| 20 | Устройство бетонного основания из бетона класса В22,5 (М300) | м3 | 0,996 |
| 21 | Устройство арматурного каркаса под бетонное основание из арматурной сетки | м2 | 16,6 |
| 21.1 | Арматурная сетка из проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 16,6 |
| 22 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 20мм | м2 | 16,6 |
| 23 | Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит | м2 | 16,6 |
| 23.1 | Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 16,6 |
| Подраздел: Стены |  |  |  |
| 24 | Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (С 336) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон | м2 | 24,08 |
| 24.1 | Минераловатные плиты на синтетическом связующем М-125 (по ГОСТ 9573-96) | м3 | 3,01 |
| 25 | Облицовка поверхности стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) двумя слоями с дверным проемом | м2 | 103,52 |
| 26 | Облицовка поверхности стен керамогранитными плитами Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 127,6 |
| Подраздел: Потолок |  |  |  |
| 28 | Устройство одноуровневых подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (П 213) | м2 | 16,6 |
| 29 | Оклейка поверхности потолков обоями | м2 | 16,6 |
| 30 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности потолков под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 16,6 |
| 31 | Покрытие поверхности потолков акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 16,6 |
| 32 | Окраска поверхности потолков водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог) | м2 | 16,6 |
| ПОМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ХОЛЛА И ЛЕСТНИЦА |  |  |  |
| Подраздел: Полы |  |  |  |
| 33 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумным праймером типа «Техно-Николь» в 1 слой. | м2 | 415,13 |
| 34 | Устройство арматурного каркаса из арматуры периодического профиля Ø12мм с шагом 200×200мм подстилающих слоев и набетонок (общая длина 4150,0 п.м.) | т | 3,68 |
| 35 | Устройство бетонного основания из бетона класса В22,5 (М300) | м3 | 78,87 |
| 36 | Устройство арматурного каркаса под бетонное основание из арматурной сетки | м2 | 415,13 |
| 36.1 | Арматурная сетка из проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 415,13 |
| 37 | Шлифовка бетонных наливных полов | м2 | 415,13 |
| 38 | Нарезка швов в бетонных наливных полах с заполнением швов герметиком | п.м. | 115 |
| 39 | Устройство наливных полов выравнивающей смесью типа «Ветонит 3000», толщиной 5 мм | м2 | 415,13 |
| 40 | Укладка ковролина ITC Rivoli, шириной 4м, Производитель: ITС (Бельгия), артикул Rivoli 42 (или аналог) | м2 | 69 |
| 41 | Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит | м2 | 346,13 |
| 41.1 | Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 346,13 |
| 42 | Устройство плинтуса из керамогранитных плит | п.м. | 152 |
| 42.2 | Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог). | м2 | 15,96 |
| Подраздел: Стены |  |  |  |
| 43 | Заделка проемов в кирпичных стенах (кладка отдельных участков кирпичных стен) | м3 | 11,03 |
| 44 | Облицовка поверхности стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) двумя слоями с оконным проемом | м2 | 323 |
| 45 | Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (С 336) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон | м2 | 62,5 |
| 45.1 | Минераловатные плиты на синтетическом связующем М-125 (по ГОСТ 9573-96) | м3 | 7,81 |
| 46 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 175 |
| 47 | Устройство экранированного экрана размером 6000×3780мм от излучения м8ДПРНТМ1 с использованием провода ПВ3, сечением 6мм2 длиной 5 п.м. | м2 | 22,68 |
| 49 | Наклеивание на поверхность стен штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2 | м2 | 448 |
| 50 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности стен под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 448 |
| 51 | Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 448 |
| 52 | Оклейка поверхности стен обоями под окраску типа PRO Colour 4022 (или аналог) | м2 | 125 |
| 53 | Окраска поверхности стен водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог) | м2 | 125 |
| 54 | Отделка поверхности стен декоративным покрытием | м2 | 323 |
| 54.1 | Декоративное покрытие для внутренних работ с металлизированным бархатистым эффектом Декор Gold 8500 Dune 1 (или аналог), в два слоя. | м2 | 323 |
| 55 | Покрытие поверхности стен акриловым лаком для камня и кирпича Parade L40 лак (или аналог). Расход 8 —10 м2/л (на 1 слой). | м2 | 323 |
| Подраздел: Колонны |  |  |  |
| 56 | Облицовка поверхностей колонн по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) двумя слоями | м2 | 27,5 |
| 57 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 64,0 |
| 58 | Наклеивание на поверхность колонн штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2 | м2 | 27,5 |
| 59 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхностей колонн под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 27,5 |
| 60 | Покрытие поверхностей колонн акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 27,5 |
| 61 | Оклейка поверхностей колонн обоями под окраску | м2 | 27,5 |
| 62 | Окраска поверхностей колонн водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог) | м2 | 27,5 |
| Подраздел: Устройство колоннады |  |  |  |
| 63 | Устройство декоративных пластиковых молдингов (капителей на колоннах) | шт. | 8 |
| 63.1 | База 4.13.101. «Европласт» Ширина: 440мм, высота: 179мм, глубина: 440мм | шт. | 8 |
| 63.2 | Ствол 4.12.101. «Европалст» Ширина: 330мм, высота: 2300мм, глубина: 330мм | шт. | 8 |
| 63.3 | Капитель 4.11.101. «Европласт» Ширина: 408мм, высота: 180мм, глубина: 408мм | шт. | 8 |
| 64 | Окраска поверхностей колонн водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог) | м2 | 43,27 |
| Подраздел: Отделка ниши в перегородке |  |  |  |
| 65 | Устройство фальшокон (1900×930мм – 2шт.) из стекла толщиной 8мм, марки М7 «Наяда» (или аналог) | м2 | 3,53 |
| 66 | Устройство декоративных пластиковых молдингов | п.м. | 36,0 |
| 66.1 | Карниз 1.50.102. "Европласт" | п.м. | 12,0 |
| 66.2 | Карниз 1.50.132. «Европласт» | п.м. | 12,0 |
| 66.3 | Молдинг 1.51.370. "Европласт" | п.м. | 12,0 |
| 67 | Окраска поверхностей водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог) | м2 | 4,28 |
| Подраздел: Потолок |  |  |  |
| 68 | Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (П 212) | м2 | 415,13 |
| 69 | Устройство конструкций двухуровневых потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) толщиной 12,5мм по системе «КНАУФ» (С 361) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон | м2 | 5,8 |
| 70 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 250 |
| 71 | Оклейка поверхности потолков обоями | м2 | 461,2 |
| 72 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности потолков под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 461,2 |
| 73 | Покрытие поверхности потолков акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 461,2 |
| 74 | Окраска поверхности потолков водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог) | м2 | 461,2 |
| 75 | Устройство декоративных пластиковых молдингов | п.м. | 500 |
| 75.1 | Карниз гибкий 1.50.261. "Европласт" Длина: 1980мм, ширина: 102мм, высота: 101мм | п.м. | 250 |
| 75.2 | Карниз гибкий 1.50.273. "Европласт" Длина: 2000мм, ширина: 130мм, высота: 198мм | п.м. | 250 |
| 76 | Окраска поверхностей водно-дисперсионной акрилатной краской типа ВДА-Н (или аналог) | м2 | 132,75 |
| Подраздел: Дверные проемы |  |  |  |
| 77 | Монтаж дверных блоков с площадью проема до 3 м2 | м2 | 22,05 |
| 77.1 | Дверное полотно Schlager 3.44 (цвет: беленый дуб) (2000х900мм) (или аналог). | шт. | 2 |
| 77.2 | Дверное полотно Schlager 3.44 (цвет: беленый дуб) (2000х800мм) (или аналог). | шт. | 1 |
| 77.3 | Дверное полотно Schlager 3.44 (цвет: беленый дуб) (2000х700мм) (или аналог). | шт. | 1 |
| 77.4 | Короб дверной с уплотнителем 1.4 (цвет: беленый дуб) (2100мм) (или аналог). | шт. | 4 |
| 77.5 | Петля универсальная «Апекс» 100×70-В4-Stell-NIS, цвет – матовый никель (или аналог). | шт. | 8 |
| 78 | Монтаж дверных блоков с площадью проема свыше 3 м2 | м2 | 21,84 |
| 78.1 | Дверное полотно Schlager 3.44 (цвет: беленый дуб) (2000х800мм) (или аналог). | шт. | 8 |
| 78.2 | Дверное полотно Schlager 3.44 (цвет: беленый дуб) (2000х700мм) (или аналог). | шт. | 4 |
| 78.3 | Короб дверной с уплотнителем 1.4 (цвет: беленый дуб) (2100мм) (или аналог). | шт. | 12 |
| 78.4 | Петля универсальная «Апекс» 100×70-В4-Stell-NIS, цвет – матовый никель (или аналог). | шт. | 24 |
| 79 | Установка наличников | п.м. | 68,8 |
| 79.1 | Наличник 1.4 (дуб беленный) (l = 2150мм). | п.м. | 68,8 |
| 80 | Установка фурнитуры | компл. | 16 |
| 80.1 | Защелка врезная «FUARO» F12-45-25 SN, цвет - матовый никель (или аналог). | шт. | 3 |
| 80.2 | Механический цилиндр «PUNTO» А200/60, цвет - матовый никель (или аналог). | шт. | 3 |
| 80.3 | Ригель торцевой «Нора» М 5 1/2, цвет - матовый никель (или аналог). | шт. | 2 |
| 80.4 | Накладка под цилиндр «FUARO» ET RM SN/CP-3, цвет - матовый никель (или аналог). | шт. | 3 |
| 80.5 | Замок врезной под цилиндр «Апекс» 5300-CR, цвет – хром (или аналог). | шт. | 3 |
| 80.6 | Ручка раздельная «FUARO» TEMPO RM SN/CP-3, цвет - матовый никель (или аналог). | шт. | 6 |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 81 | Монтаж временной облицовки поверхности стен по системе «КНАУФ» (С 663) по одинарному металлическому каркасу ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой | м2 | 32,0 |
| 82 | Демонтаж временной облицовка поверхности стен по системе «КНАУФ» (С 625) по одинарному металлическому каркасу ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой | м2 | 32,0 |
| 83 | Укладка оргалита в 2 слоя в качестве временного защитного покрытия устройства пола из плитки | м2 | 415,13 |
| 84 | Снятие уложенного оргалита в 2 слоя в качестве временного защитного покрытия устройства пола из плитки | м2 | 415,13 |
| 85 | Укладка защитной пленки в 2 слоя | м2 | 415,13 |
| 86 | Снятие защитной пленки в 2 слоя | м2 | 415,13 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

1. Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории Российской Федерации. 2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. 3. Качество и безопасность поставляемых материалов и оборудования для проведения монтажных работ по устройству бассейна должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов. 5. Все используемые при производстве работ материалы, изделия и оборудование приобретаются за счет Подрядчика и поставляются силами Подрядчика. 6. Применяемые оборудование, строительные материалы и изделия (а также их отдельные составные части и комплектующие) должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту. 7. Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим паспортом с указанным серийным номером производителя, датой производства изделия, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка изделия должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. 8. У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого изделия. 9. Поставляемое оборудование должно иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке изделия. 10. Материалы и инструменты должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. 11. При работе оборудования должно быть исключено выделение вредных веществ, наличие повышенного уровня шума и вибраций. 12. Комплектующие, входящие в состав оборудования, должны иметь возможность полной переработки по окончании эксплуатации. 13. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов. 14. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Заказчика оригиналы сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов требованиям настоящего Технического задания и во избежание возможной фальсификации. 15. Любое указание в настоящем Техническом задании на использование тех или иных материалов, изделий следует читать в сопровождении слов «или эквивалент». Данное указание не должно расцениваться участниками закупки как требование Генерального подрядчика об обязательном наличии и использовании указанной марки, а должно рассматриваться, как предложение Генерального подрядчика о наиболее приемлемых материалах и изделиях, применение которых позволит достигнуть намеченного результата выполняемых работ. Указанные материалы и изделия могут быть заменены на аналогичные, точно соответствующие по качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), подтвержденные заводом-изготовителем. Все имеющиеся в настоящем Техническом задании ссылки на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты или наименования производителей носят лишь описательный характер. 16. Показатели физико-механических, а также иных качественных и количественных характеристик каждого товара (единицы оборудования, материала или изделия), должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара (единицы оборудования, материала или изделия) в отдельности с учетом реально существующих физико-механических свойств требуемого товара (единицы оборудования, материала или изделия), и не должны противоречить настоящему Техническому заданию, а также законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 17. Участник закупки обязан представить в своей заявке сведения о материалах, которые планируется использовать при производстве работ, техническое предложение с обязательным указанием товарного знака (при его наличии), торговой марки, производителя, конкретных характеристик, соответствующих параметрам эквивалентности (или превосходящих их), установленным настоящим Техническим заданием. 18. В случаях, когда применяются иные, нежели указанные в настоящем Техническом задании, международно-признанные стандарты, обеспечивающие в основном эквивалентные или более высокие требования, по сравнению с указанными стандартами и нормами, они будут приняты, при условии их рассмотрения и утверждения Генеральным подрядчиком. В случае, если комиссия Генерального подрядчика приходит к заключению, что такие предложенные отклонения не обеспечивают в основном равноценного выполнения контракта, Подрядчик должен принять стандарты, указанные в настоящем Техническом задании. 19. При подготовке предложения участником закупки указываются сведения в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в настоящем Техническом задании с учетом следующих положений: - В части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника закупки не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «/» «и/или» /«превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать» «или», «+/-», «свыше» по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование. - Участник закупки в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единицы измерения, указанные в настоящем Техническом задании, являются конкретными показателями и подлежат к предоставлению участником закупки. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в настоящем Техническом задании. - Разъяснение и применение понятий, используемых в показателях материалов: «Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «от... до... » или «в пределах», «в интервале» означает диапазон значений и включает крайние значения, подлежит указанию в диапазоне, что считается указанием конкретного показателя товара; «Свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Выше» означает большее значение, чем установлено значение и не включает крайнее минимальное значение; «Ниже» означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение; «Превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Меньше» означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «Больше» означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение. - В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в настоящем Техническом задании.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения строительно-монтажных работ по текущему ремонту входной группы и устройству бассейна составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов. 2. Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ. 3. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте. 4. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика. 5. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генерального подрядчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генеральным подрядчиком соответствующего требования Подрядчику. 6. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генеральным подрядчиком. 7. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и изделия. 8. Материалы и изделия, применяемые при выполнении строительно-монтажных работ, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

1. Работы производятся без авансового платежа 2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР). 3. Оплата производится по факту выполнения всех работ по договору, предоставления Генеральному подрядчику исполнительно-технической документации согласно требованиям раздела 12 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Раздела 11 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней. 4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, за последние 3 (три) года, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение(КС-2, КС-3). 5. Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора. 6. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации инженерно-технического персонала (ответственного производителя работ) в соответствии с требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию: – реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии); – реквизиты документа об образовании; – вид обучения и его продолжительность; – наименование профессии и уровень присвоенной квалификации; – реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии. 7. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе: - не менее 6 слесарей, имеющих разряд не ниже 3-го; - не менее 4 электромонтажников, имеющих разряд не ниже IV; - не менее 1 инженерно-технического работника, группа по электробезопасности не ниже IV; - не менее 1 специалиста электротехнической лаборатории, группа по электробезопасности не ниже IV; - не менее 8 маляров-штукатуров, имеющих разряд не ниже III; - не менее 8 плотников, имеющих разряд не ниже II; - не менее 4 плиточников, имеющих разряд не ниже III. 8. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний). 9. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста. 10. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается. 11. Помещений и площадей (за исключением площадей, занимаемых для проведения строительно-монтажных работ) для хранения материала на период производства работ на территории гостиницы «Дон» не предоставляются. 12. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории гостиницы «Дон» в период проведения строительно-монтажных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию. 2. Гарантия должна распространяться на товар в целом, включая его составные части и комплектующие изделия. Гарантийный талон должен быть заверен подписью и печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте; 2. Обеспечение производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения; ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328); - ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности; - ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004". 3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой. 5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик. 6. В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Генерального подрядчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Генерального подрядчика.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

1. Представитель Генерального подрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку. 2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями. 3. Подрядчик своевременно предъявляет Генеральному подрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам. 4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях. 5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат. 6. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения фактически выполненных работ по текущему ремонту, Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. По завершении работ Подрядчик представляет Генеральному подрядчику исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД, РД-11-02-2006и других нормативных документов, и в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD. - Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна». 3. После завершения электромонтажных и пусконаладочных работ системы электроснабжения, Подрядчик предоставляет Генподрядчику, подписанные со стороны Подрядчика: - Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития; - Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке строительно-монтажных работ в соответствии с РД-11-02-2006; - Технический отчет по измерениям и испытаниям; - Пользовательские инструкции на русском языке для всех видов оборудования и программного обеспечения, требующего оперативного управления; - Паспорта и сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия; - Акты на скрытые работы.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | техническое задание |
| 2 | ППР | проект производства работ |
| 3 | ИТР | инженерно-технический работник |
| 4 | ЕСКД | единая система конструкторской документации |
| 5 | ЕСПД | единая система проектной документации |

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1 – Рабочий проект на строительство общественного бассейна 9×4м. Технологические решения систем водоподготовки бассейна, разработанный ООО «Строй Инжиниринг Групп М» – в том числе Пояснительная записка – 15 листов; Рабочие чертежи – 17 листов.