Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Предмет закупки: поставка радиостанций и принадлежностей или эквивалента

г. Краснокаменск

2014
Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудованиядля объекта

радиостанции

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Радиостанции с принадлежностями (далее – радиостанции) или эквивалент (с обязательным согласованием аналогового оборудования с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров, заверенной копии сертификационной документации).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Данные радиостанции должны быть выпущены не ранее 2013 года, не бывшие в употреблении, не восстановленные, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Радиостанции предназначены для организации технологической радиосвязи на рассредоточенных объектах в разрезе.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Радиостанции будут эксплуатироваться и должны обеспечивать бесперебойную работу при температуре воздуха от -40. °С до +40.°С в условиях высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, обильных снегопадов, затяжных дождей и скорости ветра до 14 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 Портативная радиостанция Motorola GP340 или эквивалент |  |  |  |
| Диапазон рабочих частот |  | 36-50 МГц. |  |
| Выходная мощность |  | 1 ÷ 6 Вт |  |
| Количество каналов |  | 16 |  |
| Сигналинг |  | PL, DPL, SelectV (5 Tone) |  |
| Антенна |  | NAB6064А |  |
| Габариты В × Ш × Д (мм): со стандартным аккумулятором большой емкости |  | 137 × 57,5 × 37,5 |  |
| Вес со стандартным аккумулятором большой емкости |  | 420 г |  |
| Питание |  | перезаряженный аккумулятор на 7,5 В |  |
| Средний срок работы аккумулятора с циклом 5/5/90 |  | малая мощность - 11 часов, большая мощность - 8 часов |  |
| Герметичность |  | IP54 |  |
| Ударо- и вибропрочность |  | защита должна обеспечиваться за счет ударопрочного корпуса, превосходящего MIL STD D/D /E и TIA/EIA 603 |  |
| 4.1.2 Автомобильная (возимая) радиостанции "ВЭБР-40/19М" или эквивалент |  |  |  |
| Диапазон частот, МГц |  | 40,0 ÷ 48,5 МГц |  |
| Шаг сетки частот, кГц |  | 25 кГц (12,5 кГц) |  |
| Напряжение питания, В |  | 10,8 - 15,6 В |  |
| Потребляемый ток, А |  | Передача - 3,5 А, Прием - 350 мА, Дежурный прием - 150 мА; |  |
| Диапазон рабочих температур,°С |  | - 40 ... + 60 °С |  |
| Габаритные размеры, мм |  | 195×70×40 мм |  |
| Вес (с АКБ и антенной) |  | 0,6 кг |  |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |  |
| Отсутствуют |  |  |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |  |
| Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает: - требованиям ГОСТ 27.003-90 |  |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |  |
| Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретаемые им радиостанции: - портативные радиостанции Motorola GP340 обеспечены защитой, за счет ударопрочного корпуса, превосходящей MIL STD D/D /E и TIA/EIA 603; - автомобильные (возимые) радиостанции "ВЭБР-40/19М" отвечают требованиям сертификата соответствия РЭС ГОСТ России: № POCC RU.АВ86.H00125 и ГОСТ 12252-86, ГОСТ 30429-96, ГОСТ Р 50829-95. |  |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |  |
| 4.5.1 Технические характеристики портативной радиостанции Motorola GP340 или эквивалент |  |  |
| Передатчик: |  |  |  |
| - Частотный диапазон, МГц |  |  | 35 ÷ 50 |
| - Сетка частот, кГц |  |  | 12,5/20/25 |
| - Стабильность частоты |  |  | ±10х10-6 |
| - Мощность |  |  | 1 ÷ 6 Вт |
| - Максимальная девиация |  |  | ±2,5 при 12,5 кГц, ±4,0 при 20 кГц, ±5,0 при 25 кГц. |
| - ЧМ помехи и шум |  |  | -40 дБ, среднее значение |
| - Уровень побочных излучений |  |  | -36 дБм < 1ГГц, -30 дБм > 1 ГГц |
| - Мощность на среднем канале |  |  | -60 дБ при 12,5 кГц, -70 дБ при 20/25 кГц |
| - Нелинейность АЧХ (300-3000 Гц) |  |  | +1 до -3 дБ |
| - Искажение звука |  |  | 3% |
| Приёмник: |  |  |  |
| - Частотный диапазон, МГц |  |  | 35 ÷ 50 |
| - Сетка частот, кГц |  |  | 12,5/20/25 |
| - Стабильность частоты (-25° С до +55°С, относительно 25°С) |  |  | ±10х10-6 |
| - Чувствительность (12 дБ SINAD) EIA |  |  | 0,25 мкВ, среднее значение |
| - Чувствительность (20 дБ SINAD) ETS |  |  | 0,50 мкВ, среднее значение |
| - Интермодуляция EIA |  |  | 70 дБ |
| - Избирательность по соседнему каналу |  |  | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 25 кГц |
| - Ослабление паразитных сигналов |  |  | 70 дБ |
| - Номинальная звуковая мощность (НЗМ) |  |  | 0,5 Вт |
| - Искажение звука при НЗМ |  |  | 3%, среднее значение |
| - Фон и шум |  |  | -40 дБ при 12,5 кГц, -50 дБ при 20/25 кГц |
| - Нелинейность АЧХ (300-3000 Гц) |  |  | +1 до -3 дБ |
| - Паразитные излучения |  |  | -57 дБм < 1 ГГц, -47 дБм > 1 ГГц |
| Обязательным условием является комплектация поставляемых портативных радиостанций Motorola GP340 или эквивалента следующим оборудованием: |  |  |
| Аккумулятор запасной HNN9009 NiMH или эквивалент |  |  |  |
| Аккумуляторная батарея высокой емкости для радиостанций Motorola |  |  | серии GP |
| Время работы (цикл 5-5-90), час |  |  | 14 |
| Технология |  |  | NiMH |
| Емкость, мА*ч |  |  | 1900 |
| Число циклов перезарядки |  |  | 400 |
| Эффект памяти |  |  | присутствует |
| Необходимость тренировки |  |  | Да |
| Вес, г |  |  | 215 |
| Габариты ВхШхГ, мм |  |  | 120 × 52 × 22 |
| Зарядное устройство PMLN5196 или эквивалент |  |  |  |
| Настольное быстрое одноместное зарядное устройство для радиостанций Motorola |  |  | серии GP |
| Тип заряжаемых батарей |  |  | Li-Ion / NiCd / NiMH |
| Процесс зарядки |  |  | Быстрый |
| Длительность цикла зарядки, мин |  |  | 60-90 |
| Поддерживаемые функции |  |  | Только заряд |
| Температурный сенсор |  |  | Есть |
| Интеллектуальные технологии |  |  | Нет |
| Наличие дисплея |  |  | Нет |
| Питание |  |  | 100÷240 В, 50-60 Гц, 600 мА |
| Габариты В×Ш×Г, мм |  |  | 50 × 110 × 100 (без адаптера) |
| Вес с адаптером, г |  |  | 220 |
| Выходное напряжение |  |  | 14,5 В |
| Микрофон - громкоговоритель с шумоподавлением MDPMMN4027 или эквивалент |  |  |  |
| Выносной спикер микрофон с шумоподавлением |  |  | для GP-серии без разъема для наушников |
| Взрывобезопасность |  |  | FM |
| Мощность встроенного динамика, Вт |  |  | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм |  |  | 55 × 60 × 27 |
| Поворотная клипса |  |  | да |
| Вес, г |  |  | 188 |
| Пыле и влагозащита |  |  | стандарт IP57 |
| Чехол кожаный Motorola HLN9665 или эквивалент |  |  |  |
| Кожаный чехол с петлей крепления на ремень для радиостанций |  |  | серии GP без клавиатуры с АКБ NiMH. |
| 4.5.2 Технические характеристики автомобильной (возимой) радиостанции "ВЭБР-40/19М" или эквивалент |  |  |  |
| Приёмник: |  |  |  |
| Чувствительность приемника (12 дБ SINAD), мкВ |  |  | не более 0,22 мкВ |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ |  |  | не менее 80 дБ |
| Интермодуляционная избирательность, дБ |  |  | не менее 75 дБ |
| Мощность аудиовыхода, Вт: на встроенном ГГ |  |  | 1,5 Вт, на выносном ГГ - 3 Вт |
| Передатчик: |  |  |  |
| Выходная мощность, Вт |  |  | до 20Вт |
| Максимальная девиация частоты, кГц |  |  | 5 кГц (2,5 кГц) |
| Обязательным условием является комплектация поставляемых автомобильных (возимых) радиостанций "ВЭБР-40/19М" следующим оборудованием: |  |  |  |
| Антенна автомобильная с креплением на кронштейне АВКК-40 или эквивалент |  |  |  |
| Тип |  |  | четвертьволновый вибратор |
| Поляризация |  |  | вертикальная |
| Полоса пропускания, МГЦ |  |  | 1,8 (по КСВ=2) |
| Максимальная допустимая мощность, Вт |  |  | 100 |
| КСВ на резонансной частоте |  |  | меньше 1,3 |
| Усиление, дБ |  |  | -1 |
| Входное сопротивление, Ом |  |  | 50 |
| Преобразователь напряжения импульсный 24/12 вольт, СЭППН3220-24/12 или эквивалент |  |  |  |
| Помехозащищённость |  |  | Малый уровень собственных помех. Снижение уровня помех от работающего двигателя |
| Электронная защита от перегрузки |  |  | по току на выходе |
| Защита питаемой аппаратуры от перенапряжения |  |  | на выходе преобразователя |
| Номинальный ток нагрузки |  |  | при непрерывном режиме работы 9,0 А; при повторно-кратковременном 12,0 А. |
| Максимальный выходной ток (ток срабатывания защиты от перегрузки) А, не более |  |  | 13,0 А |
| Номинальное входное напряжение, Uвх |  |  | 18 ÷ 36 В |
| Максимально допустимое входное напряжение |  |  | 50 В |
| Выходное напряжение, В |  |  | при Uвых=28В: 13,5 ± 0,5 В |
| Максимальный входной ток, А, не более |  |  | 10А |
| КПД, %, при Uвх=28В, Iн=9А, не менее |  |  | 90 % |
| Размах пульсаций выходного напряжения, мВ, не более |  |  | 100 мВ |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С: |  |  | -40 ÷ +60 |
| Габаритные размеры корпуса, мм, не более: |  |  | 130×71×33 |
| Масса, кг, не более: |  |  | 0,7 |
| Блок выносного громкоговорителя (БВГ) или эквивалент |  |  |  |
| Исполнение |  |  | в прочном пластмассовом корпусе с металлической задней крышкой |
| Мощность динамика |  |  | 3 Вт |
| Сопротивление |  |  | 8 Ом |
| Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |  |
| Обязательным условием является: Поставщик гарантирует Заказчику, что климатическое исполнение радиостанций соответствует ГОСТ 15150-69. Радиостанции предназначены для эксплуатации в районах с пределом температуры окружающего воздуха ниже минус 40°Си спроектированы в исполнении ХЛ и отвечают требованиям ГОСТ 30630.0.0-99 |  |  |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |  |
| Поставка радиостанций производится в соответствии с п.4.1 и п.4.5. |  |  |
| Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |  |
| Поставка радиостанций производится в соответствии с п.4.1 и п.4.5. |  |  |
| Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |  |
| Радиостанции автомобильные (возимые) "ВЭБР-40/19М" должны быть укомплектованы следующим оборудованием: - Приемопередатчик; - Манипулятор с магнитным креплением; - Кабель питания; - Монтажный комплект (скоба крепления, винты, шайбы); - Вставка плавкая; - Адаптер для питания по кабелю. Поставщик гарантирует Заказчику поставку радиостанций в точном соответствии с номенклатурой и заявленным количеством. |  |  |
| Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |  |
| Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного оборудования и должна отвечать требованиям ГОСТ 26828-86 |  |  |
| Подраздел 4.11 Требования к упаковке |  |  |
| Поставка радиостанций производится в упаковке с маркировкой данного оборудования в соответствии с п.4.10. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с упаковочным листом. Упаковка должна обеспечивать защиту радиостанций от воздействия внешней среды. |  |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Одновременно с поставкой оборудования Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительной на момент поставки, а так же документацию (паспорт изделия и руководство по эксплуатации;паспорта изделий и руководства по эксплуатации на установленное дополнительное оборудование и его комплектующие;инструкцию по ремонту и каталог на запасные частина каждую единицу поставляемого оборудования) запаянную в пластиковый пакет. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ООО «Автохозяйство Уртуйское»

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик передает Заказчику вместе с продукцией перечень документов, подтверждающих качество поставляемого оборудования согласно правилам устройства и безопасной эксплуатации и других нормативных документовна русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Погрузка и выгрузка радиостанций производится грузозахватными приспособлениями, обеспечивающими целостность радиостанций и упаковки. Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- хранение радиостанций должно осуществляется на охраняемой территории; - условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки; - складирование радиостанций должно осуществляется на подготовленных площадках; - специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не оговариваются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает ГОСТ 23660-79

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик гарантирует Заказчику устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования заявляемых в данном ТЗ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Произвести поставку радиостанций с документацией (паспорт изделия, руководство по эксплуатации, руководство по ремонту, каталог на запасные части) в соответствии с приложением №1(спецификация) к Договору поставки.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | А | Ампер |
| 2 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 3 | Ом | Ом |
| 4 | °С | Градус Цельсия |
| 5 | кг | Килограмм |
| 6 | шт | Штуки |
| 7 | л.с. | Лошадиная сила |
| 8 | л | Литр |
| 9 | В | Вольт |
| 10 | мм | Миллиметр |
| 11 | км/ч | Километр в час |
| 12 | % | Процент |
| 13 | м | Метр |
| 14 | ТЗ | Техническое задание |
| 15 | кв.см | Квадратный сантиметр |
| 16 | тм | Тонна/метр |
| 17 | УХЛ | Умеренно холодный климат |
| 18 | ХЛ | Холодный климат |