«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту помещений и замене оконных блоков в зданиях 270, 224, 117, 25, 85, гаража 600.

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту помещений и замене оконных блоков в зданиях 270, 224, 117, 25, 85, гаража 600.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. Технические требования к заполнению оконных проемов: – окна должны иметь правильную геометрическую форму; – в оконных блоках применить двухкамерные стеклопакеты не менее 32 мм, соответствующие требованиям ГОСТ 24866-99; – применить металлопластиковый оконный профиль со стабильной многокамерной (не менее 5-ти) системой со стальным армированием, глубиной профильной системы не менее 70 мм; – работы по монтажу окон выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2002"Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" с учетом положений ГОСТ Р 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами"; – полости между покрытием (облицовкой) откосов и стеной заполнить утеплителем, разрешенным для применения внутри помещений с пребыванием людей; – внутреннюю раму конструкции (металлический каркас - армирующий элемент) выполнить из замкнутого в сечении профиля; – фурнитура с наличием верхних и нижних прижимов, блокиратора ошибочного действия в откинутом положении, 2-х верхних прижимов в поворотных створках, механизмом провисания в откинутом положении, микролифта предохранителя от самозахлопывания и микропроветривания; – при монтаже оконных блоков расстояние между рамными дюбелями принять не более 0,7м; – верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения; – в пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 270 ремонт витража центрального лестничного пролета |  |  |  |
| Раздел: Витраж центральной лестницы |  |  |  |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых | 100 м2 | 0,84 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,36 |
|  | Разборка заполнения витража из стеклоблоков | 100 м2 | 0,42 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,04 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,18 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый с 2-мя поворотно-откидными створками с одной глухой створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 18 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,42 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый глухой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 42 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 60 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,107 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, поручней, венткороба, труб за 2 раза | 100 м2 | 0,175 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 270(РКБР). Замена окон в подвальном помещении №2, помещениях № 114, 212, 325, 327, 328. |  |  |  |
| Раздел: Окна (8 шт.) |  |  |  |
|  | Демонтаж оконных решеток металлических | 100 м2 | 0,06 |
|  | Круг отрезной размером 230х3х22 | шт. | 1 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,321 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,08 |
|  | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,06 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,321 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 32,1 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,077 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 7,7 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 32,1 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,182 |
|  | Ремонт штукатурки стен под подоконной доской цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,037 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской по новой поверхности | 100 м2 | 0,037 |
|  | Установка окрашенной металлической решетки с двумя створками, открывающимися внутрь помещения, с проушинами для установки навесного замка, на оконный проем (1,5 х 1,0=1,5 м2)-4 шт. | 1 м2 проема | 6 |
|  | Решетка на окна металлическая с двумя створками, открывающимися внутрь помещения, с проушинами для установки навесного замка, окрашенная (1,5 м2-4шт.) | блок | 4 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 117.Замена оконных блоков |  |  |  |
| Раздел: Окна в помещениях №210, 211 (санузел), 25 (кладовая), 302, 303 (санузел), 304а, 304б, 322, лестничная клетка (южная сторона). |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,635 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,17 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях (13шт.) | 100 м2 | 0,055 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (13 шт.) | 100 м2 | 0,297 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 29,7 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (4 шт.) | 100 м2 | 0,061 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 6,1 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 (17 шт.) | 100 м.п. | 0,205 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 20,5 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 35,8 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,16 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,205 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен под подоконной доской по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,12 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской | 100 м2 | 0,175 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 14 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 25. Ремонт лестничной клетки, замена дверей в пом. № 308, 308а, 308б, ремонт туалетов 2 и 3 этажей |  |  |  |
| Раздел: Лестничная клетка (средняя) |  |  |  |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов | 100 м2 | 0,19 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 1,04 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,14 |
|  | Проклейка рустов строительным бинтом на клее ПВА | 100 м2 | 0,014 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 1,04 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,04 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,01352 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 1,04 |
|  | Счистка набела со стен | 100 м2 | 2,9 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 2,9 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 2,9 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,0377 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (колер согласовать с заказчиком) | 100 м2 | 2,9 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,9 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений лестничных маршей и оконной решетки за 2 раза | 100 м2 | 0,1 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных перил за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,33 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,26 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических балок лестничных маршей за два раза | 100 м2 | 0,54 |
|  | Окраска масляными составами подступенок | 100 м2 | 0,25 |
|  | Разборка покрытий полов лестничных площадок из плиток метлахских | 100 м2 | 0,5 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,5 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,5 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 0,5 |
|  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 51 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,12 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,03 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,026 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,13 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый с двумя поворотно-откидными створками с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 13 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,075 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 7,5 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 13 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,07 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,173 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,07 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,04 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,23 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,046 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 2 |
|  | Установка дверного блока двупольного ДГ 21-13 в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,06 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | компл. | 2 |
|  | Блоки дверные внутрениие двупольные глухие , офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 2 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,23 |
|  | Наличники из ПВХ, шириной 80 мм | м | 25,76 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,05 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,05 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00065 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,05 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных , подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,05 |
| Раздел: Помещения №308,308а,308б |  |  |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,07 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,03 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,17 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,042 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 2 |
|  | Установка дверного блока двупольного ДГ 21-13 в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,028 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутрениие двупольные глухие , офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,17 |
|  | Наличники из ПВХ, шириной 80 мм | м | 19,04 |
|  | Установка дверного доводчика | шт. | 5 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 5 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,04 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,04 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00052 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,04 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных , подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,04 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,09 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,02 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,1 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый с двумя поворотно-откидными створками с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 10 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,05 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 5 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 10 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,052 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,13 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов | шт. | 2 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 2 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 12 |
|  | Ремонт штукатурки подоконной ниши цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,016 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен подоконной ниши | 100 м2 | 0,016 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,09 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-045- 4110-20Д | шт. | 7 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный ССПН-65-38 | шт. | 2 |
| Раздел: Туалет 2-го этажа |  |  |  |
| Подраздел: Общестроительные работы |  |  |  |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,18 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 100 м2 | 0,18 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,18 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,016 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,196 |
|  | Разборка покрытий полов из плиток метлахских | 100 м2 | 0,032 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,032 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 0,032 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0,032 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм 7 | 100 м2 | 0,032 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 0,032 |
|  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 3,264 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,032 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,032 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,032 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000416 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,032 |
|  | Счистка набела со стен | 100 м2 | 0,15 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,15 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,15 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00195 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,15 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,024 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,1 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,03 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 2 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,1 |
|  | Наличники из ПВХ, шириной 80 мм | м | 11,2 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,01 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб чугунных за 2 раза | 100 м2 | 0,005 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,02 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный ССПН-65-38 | шт. | 2 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 |
|  | Унитаз-компакт "Элегант" или эквивалент. Тех. характеристики: высота, мм 770; длина, мм 650; комплектация жесткое сиденье, с крепежом; тип выпуска косой; тип подвода нижний; тип сливной арматуры кнопочная (хром); ширина, мм 385; вид унитаза воронкообразный; цвет белый | компл. | 1 |
|  | Гофра для соединения унитаза с канализационной трубой | шт. | 1 |
|  | Смена: гибких подводок | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена сидений к унитазам | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена: шарового крана | 100 шт. | 0,03 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
|  | Гибкая подводка к умывальнику | 100 шт. | 0,02 |
| Раздел: Туалет 3-го этажа |  |  |  |
| Подраздел: Общестроительные работы |  |  |  |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,18 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 100 м2 | 0,18 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,18 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,016 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,196 |
|  | Разборка покрытий полов из плиток метлахских | 100 м2 | 0,032 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,032 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 0,032 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0,032 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,032 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 0,032 |
|  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 3,264 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,032 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,032 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,032 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000416 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,032 |
|  | Счистка набела со стен | 100 м2 | 0,15 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,15 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,15 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00195 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,15 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,024 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,1 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,03 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 2 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,1 |
|  | Наличники из ПВХ, шириной 80 мм | м | 11,2 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,01 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб чугунных за 2 раза | 100 м2 | 0,005 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,02 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный ССНП-65-38 | шт. | 2 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 |
|  | Унитаз-компакт "Элегант" или эквивалент. Тех. характеристики: высота, мм 770; длина, мм 650; комплектация жесткое сиденье, с крепежом; тип выпуска косой; тип подвода нижний; тип сливной арматуры кнопочная (хром); ширина, мм 385; вид унитаза воронкообразный; цвет белый | компл. | 1 |
|  | Гофра для соединения унитаза с канализационной трубой | шт. | 1 |
|  | Смена: гибких подводок | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена сидений к унитазам | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена: шарового крана | 100 шт. | 0,03 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
|  | Гибкая подводка к умывальнику | 100 шт. | 0,02 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 224. Ремонт помещений №319,320, 406,408,409. |  |  |  |
| Раздел: Помещение №319 |  |  |  |
|  | Снятие оконных гардин | 10 шт. | 0,1 |
|  | Установка оконных гардин б/у | 10 шт. | 0,1 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,11 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,09 |
|  | Проклейка рустов серпянкой на клее ПВА | 100 м2 | 0,009 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,11 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,11 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00143 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,11 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 1,5 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,015 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,39 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,39 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00507 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,39 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,033 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,005 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,005 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000065 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,005 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,005 |
|  | Разъединение и соединение створок спаренных оконных переплетов | 100 м2 | 0,039 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% в т.ч. подоконной доски | 100 м2 | 0,104 |
|  | Заделка трещин в оконных откосах цементным раствором | 10 м | 0,65 |
|  | Проклейка трещин серпянкой на клее ПВА | 100 м2 | 0,0065 |
|  | Сплошное шпатлевание оконных откосов | 100 м2 | 0,0195 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз оконных откосов | 100 м2 | 0,0195 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000254 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по новой поверхности оконных откосов | 100 м2 | 0,0195 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,023 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,13 |
|  | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 | 0,11 |
|  | Снятие мастики с поверхности пола | 1 м2 | 11 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,11 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,11 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 11,22 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,13 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
| Раздел: Помещение №320 |  |  |  |
|  | Снятие оконных гардин | 10 шт. | 0,2 |
|  | Установка оконных гардин б/у | 10 шт. | 0,2 |
|  | Расчистка потолков от масляной краски | 100 м2 | 0,055 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,11 |
|  | Проклейка рустов серпянкой на клее ПВА | 100 м2 | 0,011 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,24 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,24 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00312 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,24 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 3 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,525 |
|  | Разъединение и соединение створок спаренных оконных переплетов | 100 м2 | 0,078 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% в т.ч. подоконной доски | 100 м2 | 0,208 |
|  | Заделка трещин в оконных откосах цементным раствором | 10 м | 1,3 |
|  | Проклейка трещин серпянкой на клее ПВА | 100 м2 | 0,013 |
|  | Сплошное шпатлевание оконных откосов | 100 м2 | 0,039 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз оконных откосов | 100 м2 | 0,039 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000507 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по новой поверхности оконных откосов | 100 м2 | 0,039 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,18 |
|  | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 | 0,2 |
|  | Снятие мастики с поверхности пола | 1 м2 | 20 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,2 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,2 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 20,4 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,18 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,018 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,055 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,021 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,055 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,005 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,005 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000065 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,005 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,005 |
| Подраздел: Электромонтажные работы |  |  |  |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,03 |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,01 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный | 100 шт. | 0,02 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-045- 4110-20Д | шт. | 2 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по потолкам | 100 м | 0,05 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 20х15 мм | м | 5 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,05 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0051 |
| Раздел: Помещение №406 |  |  |  |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,1 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,045 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,1 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,1 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,0013 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,1 |
|  | Счистка набела со стен | 100 м2 | 0,1 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,1 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 0,1 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,002 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,1 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 3 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,11 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,018 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,055 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,018 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,055 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,005 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,005 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000065 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,005 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,005 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,08 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,065 |
|  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0,065 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,065 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,065 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 6,63 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,1 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,03 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 3 |
| Подраздел: Электромонтажные работы |  |  |  |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,01 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-045- 4110-20Д | шт. | 1 |
| Раздел: Помещение №408 |  |  |  |
|  | Снятие оконных гардин | 10 шт. | 0,1 |
|  | Установка оконных гардин б/у | 10 шт. | 0,1 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,12 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,12 |
|  | Проклейка рустов серпянкой на клее ПВА | 100 м2 | 0,012 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,12 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,12 |
|  | Грунтовка | т | 0,00156 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,12 |
|  | Счистка набела со стен | 100 м2 | 0,09 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,29 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 0,29 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,0058 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными. | 100 м2 | 0,29 |
|  | Разъединение и соединение створок спаренных оконных переплетов | 100 м2 | 0,038 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% в т.ч. подоконной доски | 100 м2 | 0,09 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,018 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен подоконной ниши за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,015 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,005 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,013 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей вентиляционных труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,08 |
|  | Перевязка дверного полотна с уменьшением размера по высоте | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена вентиляционных решеток | 100 шт. | 0,01 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных решеток за 2 раза | 100 м2 | 0,036 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,048 |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,13 |
|  | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 | 0,125 |
|  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0,125 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,125 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,125 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 12,75 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,13 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
| Подраздел: Электромонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,01 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный | 100 шт. | 0,02 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-045- 4110-20Д | шт. | 2 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по потолкам | 100 м | 0,02 |
|  | Кабель-канал (короб) ужаропрочный 20х15 мм | м | 2 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,02 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,00204 |
|  | Демонтаж розеток открытой проводки | 100 шт. | 0,02 |
|  | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,02 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 2 |
|  | Смена: выключателей скрытой проводки одноклавишных | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж кабеля с поверхности деревянного плинтуса | 100 м | 0,2 |
|  | Провод б/у в коробах, сечением 6мм2 (в канале плинтуса ПВХ) | 100 м | 0,2 |
| Раздел: Помещение №409 |  |  |  |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,07 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,09 |
|  | Проклейка рустов серпянкой на клее ПВА | 100 м2 | 0,009 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,07 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,07 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00091 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,07 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,26 |
|  | Разъединение и соединение створок спаренных оконных переплетов | 100 м2 | 0,038 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% в т.ч. подоконной доски | 100 м2 | 0,09 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,018 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен подоконной ниши за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,015 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,005 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,013 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных решеток за 2 раза | 100 м2 | 0,036 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,06 |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,03 |
|  | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 | 0,07 |
|  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0,07 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,07 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,07 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 7,14 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,09 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
| Подраздел: Электромонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,01 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный | 100 шт. | 0,01 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-045- 4110-20Д | шт. | 1 |
|  | Смена: выключателей скрытой проводки одноклавишных | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,03 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гараж 600.Замена окон. |  |  |  |
| Раздел: Помещения №301,303,304,305,306,мед.кабинет, кладовая (9 блоков). |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,7 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,09 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,045 |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,21 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,4 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 40 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,225 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 22,5 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 40 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,135 |
|  | Ремонт штукатурки подоконной ниши цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,017 |
|  | Улучшенная масляная окраска подоконной ниши за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,017 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 85. Помещение №23 (замена пластикатового покрытия), помещение №145 (восстановление ворот) |  |  |  |
| Раздел: Помещение №23 (центральный зал). |  |  |  |
|  | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов (пластикат 2слоя) | 100 м2 | 2,27 |
|  | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов (пластикат 2слоя) ступени и площадки лестничных маршей | 100 м2 | 0,895 |
|  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 2 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,7 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 2 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей быстротвердеющей смеси толщиной 10 мм | 100 м2 | 2 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 3,4 |
|  | Устройство покрытия полов из пластиката толщ.3мм с отбортовкой на стены | 100 м2 | 2,27 |
|  | Устройство покрытия ступеней и площадок лестничных маршей из пластиката толщ.3мм | 100 м2 | 0,895 |
|  | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3 мм | 100 м | 1,47 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 147 |
|  | Крепление пластиката к полам стальной полосой 40х3 мм у рельсового пути и проемов дверей и ворот | 100 м | 0,9 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 90 |
|  | Масляная окраска металлической полосы крепления пластиката, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,085 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел: Помещение №145. |  |  |  |
|  | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен (откосы) при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 | 100 м2 | 0,022 |
|  | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен (откосы) при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0,005 |
|  | Установка в существующий проем металлических ворот, утепленных, с комплектом приборов | 1 м2 проема | 5,5 |
|  | Ворота распашные металлические утепленные с дверными замками, наружная и внутренняя отделка- порошковое термонапыление | блок | 1 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,058 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,058 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000754 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,058 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,058 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (перемычки из швеллеров, обрамление откосов из уголка) | 100 м2 | 0,065 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 16.06.2014 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 31.10.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |
|  | СП | Свод правил |
|  | РД | Руководящий документ |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо:  Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.