ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку переносных искателей неконтактных взрывных устройств
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 2.2 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
               Подраздел 7.1 Требования к количеству

               Подраздел 7.2 Сроки поставки

               Подраздел 7.3 Место поставки продукции
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Переносной искатель неконтактных взрывных устройств «ИНВУ-3М» (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не был восстановлены потребительские свойства), дата выпуска не ранее 4-го квартала 2014 года.


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Предназначен для дистанционного обнаружения минно-взрывных устройств с электронными взрывателями, установленных на поверхности грунта, в грунте (снегу) или в строительных конструкциях зданий и сооружений. Изделие относится к изделиям конкретного назначения вида 1 по ГОСТ РВ 20.39.303, с режимом многократного циклического применения, восстанавливаемым, обслуживаемым. По назначению и условиям эксплуатации изделие относится к аппаратуре группы 1.10 по ГОСТ РВ 20.39.304 и предназначено для работы во временных сооружениях и (или) на открытом воздухе.  
Технические характеристики:

Условия эксплуатации, при которых изделие сохраняет работоспособность и свои технические параметры: 

- диапазон рабочих (кроме зарядного устройства) температур: от минус 30º С до плюс 50º С;
- диапазон рабочих температур для зарядного устройства от плюс 5º до плюс 40°С;

- пониженная предельная температура минус 50º С;
- повышенная предельная температура плюс 60º С;
Технические требования:

- относительная влажность воздуха от 92 до 98 % при температуре окружающей среды плюс от 33º до 37º С .
Выходная импульсная мощность первой гармоники приёмо-передатчика при работе в нормальных условия:

– в режиме максимального излучения в диапазоне от 158,0  до 245,0 Вт.;

– в режиме минимального излучения в диапазоне от 18,0 Вт до 26,0 Вт.


Ослабление входных сигналов приемников: – 10 дБ; – 20 дБ; – 30 дБ.
Дальность обнаружения эквивалента объекта поиска в диапазоне от 0,9 м до 2 м находящегося на высоте 1 м от поверхности грунта. в режиме минимальной мощности. 

Питание изделия.
автономное – от литий - ионного аккумулятора, размещенного в корпусе – блоке питания или от гальванических источников тока типа 373 - 5 шт. устанавливаемых в контейнер источника питания  батарейного. Аккумуляторная батарея в процессе эксплуатации из блока питания не извлекается..
Время непрерывной работы изделия в режиме максимальной мощности с двумя блоками питания (аккумуляторная батарея)  во всех условиях эксплуатации – 8 часов.

При питании от элементов питания до 12 ч (зависит от характеристик  применяемых гальванических источников тока).
Вид сигнализации, при обнаружении радиоэлектронных устройств – звуковая и визуальная (светодиодная индикаторная панель), при этом уровень звукового сигнала индикации в головных телефонах изменяется пропорционально уровню входного сигнала. 
При снижении напряжения источника питания ниже диапазона от 5,65 В до 5,95 В предусмотрена светозвуковая индикация.
Масса изделия в диапазоне от 11,1 до 12,1 кг.
Изделие имеет конструктивную защиту от переполюсовки питания.

Комплект поставки     

Наименование

Блок радиолокационный 1шт.
Блок питания 2шт.
Кабель питания 1шт.
Телефоны головные 1шт.
Упаковка транспортная 1шт.
Устройство зарядное 1шт.
Кабель питания ЗУ сетевой 1шт.
Кабель питания ЗУ бортовой 1шт.
Эквивалент объекта поиска 1шт.
Контейнер источника питания батарейного 1шт.
Кабель питания 1шт.
Упаковка эксплуатационная (ранец) с подсумком блока и питания подсумком контейнера источника питания батарейного 1шт.
Чехол антенный 1шт.
Чехол ЗУ 1шт.
Комплект запасных частей

Кабель питания 1шт.
Эквивалент объекта поиска 1шт.
Эксплуатационная документация

Руководство по эксплуатации 1шт.
Формуляр 1шт.
 Схема укладки 1шт.
Блок радиолокационный 

Блок радиолокационный состоит из приемопередающего блока (далее - ППБ) и антенной системы, соединенных между собой кабелем. Блок радиолокационный предназначен для излучения зондирующего сигнала в направлении объекта обследования, приема и обработки переизлученного сигнала, а также отображения их уровней светодиодным индикатором. ППБ выполнен в корпусе, верхняя и нижняя панели которого – пластиковые, кожух – металлический. Внутри корпуса ППБ размещены электронные блоки передатчика, приемников, плата коммутации. Антенная  система состоит из двух соосно расположенных спиральных антенн (передающей и приемной) направленного излучения, которые закреплены на рефлекторе. Антенны закрыты пластиковым обтекателем. На пластиковый обтекатель надет матерчатый защитный чехол. На тыльной стороне рефлектора расположена панель управления и индикации, на которой расположены два ряда светодиодных индикаторов красного и зеленого цвета и пять кнопок управления. Антенная система снабжена рукояткой.

Блок питания 

Блок питания предназначен для осуществления автономного питания искателя. Блок питания представляет собой цилиндрический металлический корпус в котором размещена литий-ионная аккумуляторная батарея. На верхней панели БП расположен разъем для подключения его к блоку ППБ или к зарядному устройству.

Кабель питания 

Кабель питания предназначен для подключения БП к ППБ или к зарядному устройству.

Телефоны головные 

Телефоны головные предназначены для звуковой сигнализации уровня принимаемого сигнала.

Упаковка эксплуатационная (ранец) 

Ранец предназначен для размещения изделия на операторе в рабочем положении. Ранец изготовлен из прочной ткани с защитным маскировочным окрашиванием. Он состоит из двух отсеков - верхнего и нижнего, которые закрываются клапанами с застежками. В клапанах отсеков имеются отверстия для кабелей. ППБ размещается в нижнем кармане ранца горизонтально. БП размещается в верхнем кармане. Ранец снабжен поясным ремнем и плечевыми лямками, с застежками обеспечивающими возможность подгонки по фигуре оператора, а поясном ремне ранца располагается подсумок в котором размещается запасной блок питания. На левой плечевой лямке имеется крючок, предназначенный для фиксации антенной системы на груди оператора в тех случаях, когда искатель не используется по назначению.

Чехол антенный 
Чехол антенный предназначен для защиты и маскировки антенны. Чехол антенный изготовлен из прочной ткани с защитным маскировочным окрашиванием 

Упаковка транспортная 

Упаковка представляет собой металлический ящик, который для перевозки и предохранения от механических повреждений помещается в картонную коробку. Ящик имеет защитное маскировочное окрашивание, снабжен ручками для переноски (одна вверху, две по бокам)

Эквивалент объекта поиска

Эквивалент объекта поиска служит для проверки работоспособности искателя. Он представляет собой пластиковый цилиндр, в котором расположен полупроводниковый диод.

Зарядное устройство 

Зарядное устройство (далее ЗУ) предназначено для заряда аккумуляторной батареи БП. Питание ЗУ осуществляется от сети переменного тока напряжением от 90 до 242 В частотой 50 Гц или от бортовой сети постоянного тока напряжением от 11 до 30 В. На передней панели ЗУ расположен разъем для подключения БП. Задняя панель ЗУ представляет собой радиатор, на котором расположен разъем для подключения сетевого кабеля, либо кабеля питания от бортовой сети. ЗУ выполнено в металлическом корпусе.
Сетевой кабель питания зарядного устройства 

Предназначен для подключения ЗУ к сети переменного тока

Бортовой кабель питания зарядного устройства

Предназначен для подключения ЗУ к сети постоянного тока напряжением 24 В.

Запасные части:
эквивалент объекта поиска – 1 шт., кабель питания – 1 шт.

Цвет искателя и металлического ящика 

– зеленый.



	Подраздел 2.2 Требования к упаковке

	Маркировка и упаковка:

Поставляемый товар должен быть маркирован и упакован. Упаковка должна обеспечивать его полную сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении, в том числе в пределах гарантийного срока. 
Маркировка должна быть нанесена на упаковку товара и включать в себя сведения о Заказчике, Поставщике, реквизитах Контракта, о самом изделии в соответствии с ведомостью поставки, его марке и модели.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок – не менее 24 месяцев. Гарантия должна распространяться на весь комплект поставки (прибор, все комплектующие и аксессуары). Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, то Поставщик обязан их устранить или заменить оборудование за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке. 


РАЗДЕЛ 5 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ
	Все поставляемое   оборудование  должно  быть изготовлено из современных материалов с применением современных технологий производства, не  бывшим в употреблении, не  из ремонта, не восстановленным, выпуска не ранее 2014 г. 


РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	 Вся продукция должна поставляться с приемкой Военного представительства МО РФ


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Переносной искатель неконтактных взрывных устройств «ИНВУ-3М» (или эквивалент) – 
11 шт, единовременно.

	Подраздел 7.2 СРОКИ ПОСТАВКИ



	Начало поставки – с даты подписания договора, окончание поставки – не позднее 4 месяцев с даты подписания договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ

	Доставка силами и средствами Поставщика до склада Заказчика в г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14


Начальник отдела закупки ЭРИ и материалов         _____________ С.А. Каравцев
Исполнитель                                                                _____________  С.А. Чебунина
