
                                                                                                            

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	  Электроосвещение здания № 861
Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, коррозия светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей. 

Произвести капитальный ремонт сети освещения с установкой нового оборудования.

Произвести демонтаж старого освещения:  светильников наружного  и внутреннего освещения , кабелей, щитков освещения .
	
	Светильник СПО-18/100
Светильник ДБО-03-16
Светильник с кронштейном 0,5 м LL ДКУ-01-090-001-65Д

Щиток ОЩВ-12

Коробка ответвительная У195М

Выключатель одноклавишный для открытой проводки 

Кабель ВВГ нг – 3х1,5

Кабель ВВГ нг – 2х1,5

Выключатель пакетный  ПВ 3х16

Швеллер перфорированный 

Трубка гофрированная пластиковая ø 16

Дюбель с шурупом  ø 6

Клемма WAGO
Саморезы со сверлом по металлу

4.2 х14
	шт

шт

шт

шт

шт

шт

м
м
шт
м

м

шт

шт

шт
	106

50
7
2

72
15
500
100
10

15

25

300

468

500
	
	Условия производства работ:

1)продолжитель. раб. недели-36 ч;

 2)доп. отпуск-1,5 дня за каждый отработ. месяц; 3)Талоны ЛПП-в дни работы;

 4) Полное переодевание в санпропускнике.

Высота подвеса светильников 3 м
















Ведомость дефектов  № _________07/42___________      от ___16___.____02_________ 2012 г.





На капитальный ремонт          электрооборудования здания № 861                                                                                                                                                                         (наименование оборудования)





Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок)   






























































