Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на

поставку и монтаж пожарной емкости объемом 60 куб.м. для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

- Основание:

Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013г.

- Место поставки товара и выполнения работ: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302а

- Сроки и график поставки товара и выполнения работ:

Дата начала поставки товара и выполнения работ – дата подписания договора;

Дата окончания поставки товара и выполнения работ – не позднее 01 ноября 2013 г.

- Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами ГОСТ Р и/или иной документацией подтверждающей качество товара.

- Наименование и характеристика товара:

Резервуар горизонтальный стальной  сварной – 1 шт., объем 60 куб.м., с одной горловиной Ду-800, материал – Ст3 толщиной 4 мм, покрытие антикоррозийным составом.

- Состав работ:

| № п/п | Выполняемые ремонтные работы |  |  | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | Ед. изм. | Кол-во | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением до 10м | 1000 м3 | 0,02 |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100м3 | 0,18 |  |  |  |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100м3 | 0,036 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3,6 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100м3 | 0,084 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 8,4 |
| 5 | Установка фундаментных блоков массой более 1,5 т | 100шт | 0,12 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0,0852 |
|  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,5004 |
|  |  |  |  | Фундаментные блоки ФБС 24.6.6-т | шт | 12 |
| 6 | Доставка фундаментных блоков на расстояние до 20 км | т | 23,52 |  |  |  |
| 7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,6 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,0096 |
|  |  |  |  | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0144 |
|  |  |  |  | Мастика битумная кровельная | т | 0,144 |
|  |  |  |  | Ветошь | кг | 0,06 |
| 8 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 19 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 1,9 |
|  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1,71 |
|  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 19 |
|  |  |  |  | Каменная мелочь марки 300 | м3 | 2,09 |
| 9 | Монтаж резервуаров стальных горизонтальных емкостью 60 м3 | т | 6,5 | Резервуар горизонтальный стальной сварной 60м3 | шт | 1 |

- Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование…):

Заключение о сертификации продукции или отсутствие необходимости таковой. Сертификаты, гарантийные талоны, паспорт изделия, должны быть представлены на русском языке.

- Требования к продукции, работам (технические характеристики, качество, гарантийные сроки…):

Товар должен быть поставлен новым (не бывшим в эксплуатации). Качество товара при поставке должно подтверждаться копиями действующих сертификатов соответствия. Поставщик организует доставку, выполнение работ, монтаж по адресу, указанному в п.2 своими силами и за свой счет. Приемка товара осуществляется заказчиком в присутствии уполномоченного лица поставщика по месту доставки и подтверждается подписанием товарной накладной с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара. Гарантийный срок на поставленный товар и выполненные работы – 12 месяцев.