ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ»

1. Наименование закупаемого товара: манипулятор механический копирующий А201 в комплектации Z28 производства Walischmiller Engineering GmbH (или эквивалент)

ОКВЭД: 29.1

ОКДП: 2915410

2. Количество: 4 штуки

3. Технические и другие характеристики  товара:

Является единым механизмом, монтируемым на стене защитной камеры, предназначенным для моделирования (симулирования) кинематики движений руки человека. Передача механических движений со стороны оператора в «горячую» камеру реализуется посредством стальных тросиков и цепей.

- Манипулятор должен обеспечивать семь степеней свободы:

- Движения вперед и назад нижней руки, полностью на 180° (с фиксацией механизма V1)

- Движения вверх и вниз верхней руки, полностью на 115°

- Движения влево и вправо манипулятора

- Вращение захвата на 360°

- Подъем захвата 140°

- Вращение «руки» +/- 178°

- Открытие захвата 90 мм

- Размеры управляющего органа: кистевой орган – KU=580 мм, локтевой орган KO=400 мм;

- Размеры исполнительного органа:

- кистевой орган – HU=1255 мм,

- локтевой орган – HO=868 мм

- Толщина защиты – 300 мм;

- Материал – сплав алюминиевый;

- Номинальная грузоподъемность – не менее 8 кг;

- Максимальная грузоподъемность при вертикальном расположении кистевого и локтевого органов – не менее 15 кг;

- Крутящий момент на кисти – не менее 4,0 Нм;

- Число рабочих движений (касание задающего локтя) – 7;

- Число установочных движений - 1

- Размеры защитной камеры (внутр.): 3200×4500 мм

- Внутренний Ø проходной трубы в стене – B=145 мм

- Верхний максимальный угол плеча к оси вращения манипулятора – Max. 46°;

- Нижний максимальный угол плеча к оси вращения манипулятора – Max. 69°;

- Минимальный угол между плечом и предплечьем – Min. 32°;

- Максимальный угол между плечом и предплечьем – Mах. 180°;

- Требуемые размеры (чертеж прилагается), мм:

- HO=868, HU=1255, W=1000, E=470, G=920, H=2290, Pb=300, KO=400, KU=580, B=145). Не указанные размеры согласно прилагаемому чертежу (Приложение 1).

4. Дополнительная комплектация

В комплект поставки входит:

- защитный чехол по 1 шт. для каждого манипулятора;

-  устройство для замены захвата – 1 шт. на 4 манипулятора;

- устройство для замены чехла – 1 шт. на 4 манипулятора;

- набор инструментов для обслуживания – 1 комплект на 4 манипулятора.

5. Требования к таре (упаковке)

Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ.

Импортный товар – международным стандартам упаковки.

Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование грузополучателя, наименование фирмы-изготовителя, местонахождение изготовителя ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учётом нескольких перегрузок).

Оборудование поставляется в стандартной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения (не менее 18 месяцев).

6. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования

Гарантийные сроки на предлагаемое оборудование не менее 12 месяцев с момента подписания акта пуско-наладки. Обслуживание и ремонт  в течение гарантийного срока с продлением гарантийного срока на время  ремонта.

Поставщик должен указать способ осуществления гарантийного обслуживания поставляемого оборудования.

Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности оборудования в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем оборудования.

Во время гарантийного периода обнаруженные неисправности должны устраняться, по возможности, на месте эксплуатации оборудования в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после получения извещения о неисправности.

Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования и иметь не худшие функциональные характеристики, в том числе при снятии с производства комплектующих.

7. Сопроводительная документация товара

а) документы о сертификации Товара (оборудования) (сертификат соответствия ГОСТ-Р)

б) технический паспорт на оборудование на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) оборудованием на русском языке.

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного периода;

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации) выпуска не ранее 2013 года.

Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

Поставщик, в случае предоставления оборудования-эквивалента, обязан приложить к своей заявке на торги документы, подтверждающие соответствие технических характеристик эквивалента характеристикам, указанным в ТЗ.

В целях корректного сравнения заявка должна содержать детальную спецификацию предлагаемого оборудования с указанием производителей, моделей, каталожных номеров отдельных блоков, а также точных значений их технических характеристик.

Приложение 1