Приложение № 3

к договору №___________

от «__»__________201_г.

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки:  Самосвал на полноприводном шасси ГАЗ

г.Краснокаменск

2014  год 
Техническое задание

на поставку самосвала на полноприводном шасси ГАЗ

для объекта ОАО «ППГХО» ОВГСО АСФ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.1.2  Характеристики дополнительного оборудования.

Подраздел 4.2. Требования к комплектности

Подраздел 4.3. Требования к маркировке

Подраздел 4.4. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Самосвал на полноприводном шасси ГАЗ (ГАЗ-САЗ-35071 Самосвал), с комплектом дополнительного оборудования. Автомобиль должен иметь одобрения типа транспортного средства. Информация о наличии этого документа помещается в табличке изготовителя ТС или на специальной табличке, где проставляется Знак соответствия по ГОСТ Р 50460 и полный номер ОТТС по Государственному реестру.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, не ранее 2014 г. выпуска, не используемым ранее. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных комплектующих, и не требующее дополнительных настроек и регулировок.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071 Самосвал, с комплектом дополнительного оборудования предназначен для перевозки оборудования и материалов при проведении учений и ликвидации Чрезвычайных Ситуациях. Приобретается согласно «Табеля оснащения аварийно-спасательного формирования (АСФ) отдельного военизированного горноспасательного отряда (ОВГСО) при транспортировке ядерных материалов и радиоактивных веществ (ЯМ и РВ) в Дальневосточном районе».

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071 Самосвал, по виду климатического исполнения должен относится к климатическому исполнению рассчитанному на эксплуатацию в районах Крайнего севера согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ Правительства РФ от 20.06.97 N 761 (ред. от 01.02.2005) : Дальневосточный район (база дислокации формирования - акционерное общество открытого типа "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", г. Краснокаменск, Читинская область) Республика Саха (Якутия) Приморский край Хабаровский край Амурская область Камчатская область Магаданская область Сахалинская область Читинская область Еврейская автономная область Корякский автономный округ Чукотский автономный округ; по ГОСТ 15150-69, но рассчитано на применение при температуре окружающей среды от – (минус) 500 до +500С, относительной влажности до 98 %.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 Основные параметры Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071 Самосвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры |  |  |  |  |  | Значение автомобиля |  |  |  |  | Значение эквивалента |  |  |  |  |
| Базовое шасси |  |  |  |  |  | ГАЗ-33086 «Земляк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колесная формула |  |  |  |  |  | 4 × 4 (Обязательно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колесная база, мм |  |  |  |  |  | 3770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип двигателя |  |  |  |  |  | Дизельный Д245.7Е4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экологический класс |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Не ниже 4 |  |  |  |  |
| Мощность двигателя, кВт |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | Не менее 90 |  |  |  |  |
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100км |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабина (число мест, включая водителя) |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Не менее 2 |  |  |  |  |
| Максимальная скорость, км/ч |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | Не менее 90 не более 110 |  |  |  |  |
| Полная масса, кг |  |  |  |  |  | 7940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снаряженная масса, кг |  |  |  |  |  | 4490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса перевозимого груза, кг |  |  |  |  |  | 3450 |  |  |  |  | Не менее 4000 |  |  |  |  |
| Направление разгрузки |  |  |  |  |  | на три стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угол опрокидывания платформы назад, град |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угол опрокидывания платформы в бок, град |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние размеры платформы, мм |  |  |  |  |  | 3516х2280х620 |  |  |  |  | Не менее 3516 х 2280 х 620 |  |  |  |  |
| Высота с надставными бортами, мм: |  |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  | Не менее1250 |  |  |  |  |
| Объем платформы (с надставными бортами), м3 |  |  |  |  |  | 5,0 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты автомобиля, (с надставными бортами), мм |  |  |  |  |  | 6476 х2399 х2031(2918) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ управления КОМ и краном управления |  |  |  |  |  | механический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 Характеристики дополнительного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. 1 Автомагнитола с акустической системой в комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тюнер, цифровой CD-проигрыватель,MP3-проигрыватель, DVD-проигрыватель есть Навигатор GPS (Навител с картами Сибирского федерального округа ) ТВ-тюнер Общие характеристики Пиковая мощность 4x50 Вт Поддерживаемые носители и форматы: Форматы CD-Audio, DVD-Video, MP3, MPEG4, WMA, JPEG Носители CD-R, CD-RW, VCD, DVD R, DVD RW, iPod Поддержка карт памяти SD, MMC, SDHC Декодер Dolby Digital Поддержка стандартов PAL, SECAM, NTSC Экран: 7 дюймов, разрешение 1024*600 точек, глубина цвета 24Bit Управление Инфракрасный пульт Поиск по папкам/файлам Автопоиск станций есть Интерфейсы Входы видео композитный, USB USB на передней панели Выходы аудио, видео композитный, видео компонентный Поддержка Bluetooth Поддержка профиля A2DP Подсоединение по стандарту ISO Поддержка камеры заднего вида Тюнер Поддержка диапазонов FM, СВ Поддержка RDS RDS, RDS/EON, RDS/PTY Тюнер с дальним приёмом есть Число предустановок FM/AM 18 / 12 Дополнительная информация Операционная система Android 4.2.2 и выше Поддержка тегов ID3 Русскоязычное меню Особенности 3G модем; Wi-fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.2. Радиостанция автомобильная I-COM, настроенную на частоту 158, 2250 МГц; согласно разрешения на использование частот № 272-08-0911 от 05.12.2008 г., с антенной возимой на магнитном основании (без установки) соответствует техническим характеристикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель |  |  |  |  |  |  |  | IC-F111(S) или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон частот, МГц |  |  |  |  |  |  |  | 136...174 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходная мощность передатчика, Вт |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество каналов |  |  |  |  |  |  |  | 128 (8 в S-версиях) |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество банков памяти |  |  |  |  |  |  |  | 1...8 (1...2 в S-версиях) |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур |  |  |  |  |  |  |  | -25...+55 С |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаг сетки частот, кГц |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 или 25.0 (переключаемый) |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип модуляции |  |  |  |  |  |  |  | частотная |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс излучения |  |  |  |  |  |  |  | 8K50F3E или 16K0F3E |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания |  |  |  |  |  |  |  | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребляемый ток, А ( в режиме передачи / в режиме приема при макс. громкости / в режиме ожидания ) |  |  |  |  |  |  |  | 14 / 1,2 / 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты, мм / вес, кг |  |  |  |  |  |  |  | 150х40х167,5 / 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чувствительность (12 дБ SINAD), мкВ |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Избирательность по соседнему каналу, Дб |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Интермодуляционная избирательность, дБ |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность аудиовыхода, Вт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Передатчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень побочных излучений, дБ |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная девиация частоты, кГц |  |  |  |  |  |  |  | +-2,5 или +-5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.3. Сигнальная громкоговорящая установка «Элект - Мини» световая балка (светодиодная) 120 Вт (оба плафона синего цвета), со звуковым сигналом WAIL. соответствует техническим характеристикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование СГУ | Комплектация СГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение, В | Импульсная мощность, Вт | Звуковое давление, Дб |
|  | Светоакустическая панель |  |  |  |  |  | Блок управления СГУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Тип излучателя | Цвет | Габариты, мм | Масса, кг |  | Наименование |  | Габариты, мм | Масса, кг |  |  |  |  |
| СГУ 120 -3У СД Н | САП-2У-200 СД | светодиодный | Синий | 938*270*120 | 8,7 |  | 120п |  | 180х53х151 | 1,1 |  | 12 | 120 | 119 |  |
| 4.1.2.4. Спасательный жилет должен соответствовать требованиям ГОСТ – 22336-77 «Жилеты спасательные. Технические условия». Спасательный жилет должен быть снабжен воротником для поддержки головы, который при падении в воду переворачивает пострадавшего вверх лицом и предотвращает попадание воды внутрь. Иметь сигнальный свисток, необходимый для подачи сигнала бедствия во время плавания днем или ночью. Все спасательные жилеты должны быть оборудованы застежкой-молнией, нагрудными завязками и поясным ремнем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 4.2 Требования к комплектности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект поставки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.2.1. «Автомобиль ГАЗ-САЗ-2506 Самосвал» стандартной комплектацией, с дополнительным оборудованием.» | -1шт |
| --- | --- |
| Стандартная комплектность: В стандартную комплектацию ГАЗ-САЗ-2506 на шасси ГАЗ-33086 входит: гидроусилитель руля, антиблокировочная система тормозов (ABS), запасной инструмент и принадлежности, самосвальная платформа с разгрузкой на три стороны. Базовая модель с кабиной белого цвета.. |  |
| 4.2.2. Дополнительное оборудование установленное на «Автомобиль ГАЗ-САЗ-2506 Самосвал» стандартной комплектацией : |  |
| 4.2.2.1 Автомагнитола с акустической системой в комплекте: - Штатная магнитола Android4/0-GPS, 3G, DVB-T,WiFi (2DIN) - Пульт д/у - 150 Mbps 802.11 b/g/n WiFi модуль - 3G модем - GPS Антена - DVB Антена - Male Apple Connector - Micro USB Male to Full USB Female Cable - AV кабель - Стиус - 4G Карта памяти формата Micro SD 32 Гб. - Кабели питания - Инструкция - 2х Крепежные элементы | - по 1шт |
| 4.2.2.2 Предпусковой подогреватель «Webasto» (Германия) (дизель) установленный на автомобиль. | -1шт |
| 4.2.2. 3 Антикоррозийная обработка: | -1шт |
| 4.2.2. 4 Ремни безопасности пассажирского салона | -1шт |
| 4.2.2.5 Запасные колеса в сборе (с дисками) | -2шт |
| 4.2.2.6 Радиостанция автомобильная I-COM без установки, | -1шт |
| 4.2.2.7 Сигнальная громкоговорящая установка «Элект - Мини» световая балка (светодиодная) 120 Вт (оба плафона синего цвета), со звуковым сигналом WAIL, с креплением на автомобиль (без установки) | - 1 комплект |
| 4.2.2.8 Спасательные жилеты : а. Спасательный жилет "Europe" (р.L, 70-90кг) б. Спасательный жилет "Europe-1" (р.XL, 90++кг) | 10 шт. 10 шт. |
| 4.2.2.9 Аптечка медицинская автомобильная, огнетушитель ОУ-2, знак аварийной остановки, домкрат 3т | по 1 шт. |
| Надставные борта | - 1 комплект |
| Тент накидной с деталями крепления. | -1шт |
| Документация на момент поставки: |  |
| Комплект документов для постановки на учет в ГИБДД: Акт приема передачи автомобилей Договор купли продажи на автомобили оригинал | 3 шт. 3 шт. |
| Сервисная книжка на автомобиль с отметкой о проведении технического обслуживания | -1шт |
| Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля | 1 комплект |
| Паспорт транспортного средства | 1шт. |
| Страховой полис ОСАГО на автомобили | на период поставки |
| Документ подтверждающий норму расхода топлива на 100км | -1шт |

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Оборудование поставляется с маркировкой завода изготовителя по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», с приложением упаковочного листа.

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Автомобиль поставляется: без подтеков жидкостей (бензина, масел, тосола, воды); не поцарапанным, без трещин, сколов, вмятин на кузове и стеклах,. Во всех окнах должны быть стекла без трещин, сколов. Дополнительное оборудование поставляется, в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя, с приложением упаковочного листа. Дополнительное оборудование поставляется внутри транспортного средства и должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка оборудования осуществляется при наличии пакета документов подтверждающих разрешение на применение, соответствие ГОСТам и ТУ оборудования в РФ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

На момент поставки предоставляется пакет документов подтверждающих разрешение на применение, соответствие ГОСТам и ТУ оборудования в РФ. Пакет документов должен быть на русском языке или заверенный нотариально перевод на русский язык и содержать: - Заверенные копии сертификатов соответствия (производителем или поставщиком), - Оригиналы руководств по эксплуатации, - Паспорт или формуляр с отметкой о проведении заводских испытаний заводом изготовителем и печатью ОТК (отдела технического контроля), предоставляемых гарантийных обязательствах не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1 Оборудование поставляется, с маркировкой завода изготовителя, с приложением упаковочного листа. 6.2.дополнительное оборудование должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков. 6.3. Не допускается транспортирование совместно с бензином, керосином, маслами, кислотами, щелочами и другими веществами, вредно действующими на металл, пластмассу и резину. 6.4. При транспортировании, а также во время погрузки и разгрузки, должны выполняться все меры предосторожности в соответствии с маркировкой и надписями на транспортных ящиках. 6.5. Поставку оборудования произвести с комплектом документации, в соответствии разделом 5. настоящего технического задания, на поставляемое оборудования в герметичной водонепроницаемой упаковке.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Оборудование хранится на открытой площадке под навесом или в закрытом помещении. При длительном хранении оборудование хранятся в закрытых помещениях при температуре не ниже 5 °С и влажности 80%. Оборудование хранят отдельно от кислот, газов, щелочей, горючих материалов, а также материалов, выделяющих пыль: мел, алебастр и др. Для хранения автомобильных аккумуляторов при постановке на хранение пробки на аккумуляторах должны быть плотно ввинчены. Вентиляционные отверстия аккумуляторных крышек должны быть закрыты пробками. Аккумуляторы с электролитом следует устанавливать на хранение в состоянии полной заряженности и по возможности в прохладном помещении при температуре не выше 0 °С для замедления саморазряда. Минимальная температура помещения должна быть не ниже -30 °С.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, не менее 12 (двенадцати) месяцев или 30 тыс. км пробега., с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Устранение недостатков, согласно гарантийных обязательств, в срок до 45 календарных дней с момента получения акта рекламации. Все расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Автомобиль должен быть разрешен к эксплуатации на территории РФ согласно ГОСТа безопасности ГОСТ Р 51709-2001. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке. Паспорт транспортного средства, акт приема передачи автомобилей, договор купли продажи на автомобили оригинал, страховой полис ОСАГО на автомобили. Дополнительное оборудование должно быть сертифицировано и допущено к применению на территории РФ, с подтверждением о проведении заводских испытаний, с отметкой в паспорте или отдельного документа (согласно практики завода производителя).

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Согласно законодательства РФ поставляемый автомобиль должен иметь Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — сертификат, подтверждающий соответствие транспортного средства требованиям «Системы сертификации механических транспортных средств и прицепов», а также национальным и международным нормативным документам, включая Правила ЕЭК ООН. Согласно ГОСТ Р 50460-92 Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

При транспортировке методом перегона с проведением ТО1 и других технических обслуживаний в сервисных центрах, с отметкой сервисного центра в «сервисной книжке» по пути следования до заказчика.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке, в случае поставки оборудования зарубежного производства должен быть предоставлен нотариально заверенный перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСФ | аварийно-спасательное формирование |
| 2 | ОВГСО | Отдельно военизированный горноспасательный отряд |
| 3 | ЯМ и РВ | ядерные материалы и радиоактивные вещества |
| 4 | ОТТС | Одобрение типа транспортного средства |