ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
	№

п/п
	Наименование
	Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг
	Ед.изм.
	Кол-во

	4
	14нж1р (У26036.010) DN10, PN0,5 - клапан запорный вакуумный ручной ниппельный
	  Класс герметичности А по ГОСТ 9544-93, рабочая среда – водород, инертный газ, рабочая температура до – 50С, Габариты, мм, не более: 104х66х50, масса, кг, не более: 0,75, материал корпуса, ниппеля, сильфона – сталь 12Х18Н10Т, втулка – бронза, гайки – сталь35
	Штука
	10

	5
	14нж17п28-1 Ду10, Ру10, класс "А" - клапан запорный сильфонный цапковый
	Класс герметичности В по ГОСТ 9544-93, направление среды – под золотник, среда газообразная неагрессивная, рабочая температура до 50С, температура окружающая до +8С, габариты, мм, не более: 148х80х102, масса, кг, не более: 1,2, материал корпуса, ниппеля, сильфона, шпинделя, втулки направляющей – сталь 12Х18Н10Т, крышки – сталь 14Х17Н2, золотник – сталь 10Х17Н13М3Т, уплотнение в затворе – фторопласт.
	Штука
	20


Срок гарантии - в течение 12 месяцев с момента поставки товара.

Поставляемый товар должен быть новым, ранее не используемым, не ранее 2013 года выпуска, не бывшим в употреблении. Наличие паспорта и сертификата соответствия обязательно. Допускается поставка полного эквивалента. При предложении эквивалента к котировочной заявке должны прилагаться полный объем технических характеристик на предлагаемую замену.

